피코 바이브 피지컬 코딩

데이터로 탐구하는 피지컬 컴퓨팅 교재 · 강사용

라즈베리파이 피코 2 WH · 그로브 쉴드 · WS2813 LED · MQ-2 가스센서

설치와 조립부터 와이파이·LED·공기질·날씨 API·구글 시트 기록·자유 프로젝트까지

웹 교재(그림·인터랙티브 포함) : https://greatsong.github.io/2026-vibe-pico

2026. 7.  ·  강사용(인쇄판) — 진행 멘트·발문·예상 오류·운영 계획 포함

# 목차

※ 페이지 번호가 비어 보이면 Word에서 열어 목차를 클릭 → F9(필드 업데이트)를 누르세요.

# 부록 🗓 운영 · 20시간 연수 운영 계획 (4일 × 5시간)

본편 0~7장 + ML 확장판(소리·동작)을 4일 20시간에 담는 표준 진행안입니다. 하루 300분 기준이며, 블록 사이 10분 휴식을 끼워 운영하세요.

🎯 이 장을 마치면 · 하루 단위 목표와 시간 배분을 한눈에 파악한다 · 6장 ‘밤새 기록’을 차시 장치로 활용하는 법을 안다 · 밀렸을 때 어디를 압축할지(버퍼) 미리 안다

💡 왜 배우나요? 전체 서사는 출력(LED) → 입력(센서) → 인터넷(받기·보내기) → 머신러닝 → 종합입니다. 설계의 축은 두 가지 — ① 매일 클리프행어로 끝낸다(2장 작품 예고, 6장 밤새 기록, IMU 예고), ② 6장 기록을 2일차 마지막에 두어 3일차 아침이 복습이 아니라 ‘데이터 개봉식’이 되게 한다.

## 한눈에 보기

▪ 1일차 · 첫 만남 — 세팅 → 첫 IoT(와이파이) → LED 기본기. Ch0~Ch2 전반

▪ 2일차 · 데이터 — LED 작품 → 공기질(웹·LED) → 날씨 API → 시트 기록 시작하고 퇴근. Ch2 후반~Ch6

▪ 3일차 · 머신러닝 — 데이터 개봉식 → 소리 분류(INMP441) → 동작 인식(IMU) 전반

▪ 4일차 · 종합 — 동작 인식 완성 → 자유 프로젝트(기획·제작·발표)

🔑 전날 미리 확인 — 6장 밤새 기록의 성패 2일차 전까지 ① 교실 콘센트·USB 어댑터(휴대폰 충전기면 충분) ② 야간 와이파이 차단 여부를 확인하세요. 야간에 막히는 학교라면 6장을 3일차 오전으로 옮기고 ‘점심 2~3시간 기록’으로 계획을 바꿉니다 — 목적은 밤샘이 아니라 ‘내가 안 보는 시간의 데이터’입니다.

## 1일차 — 피코와 첫 만남 (300분)

| 시간 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 30분 | OT + 준비물 점검 | 그로브 케이블(LED용) vs 암 점퍼 케이블(MQ-2용) 구분을 여기서 확실히. 데이터용 여분 USB 케이블 3~4개 준비 |
| 90분 | Ch0 준비하기 — Thonny·조립·펌웨어·첫 코드 | MQ-2 노란선→AO 확인 · 전원 스위치 5V. 케이블 불량이 최다 막힘 |
| 120분 | Ch1 와이파이 사각지대 찾기 | wifi_config.py 저장 습관 — 3·5·6장까지 계속 재사용. 강사 핫스팟이 가장 안전 |
| 60분 | Ch2 전반 — timing 개념 + 기본 점등·채우기·무지개 | ‘timing 없으면 Ctrl+F 검색 → AI에 재요청’ 습관 심기 |

💡 밀렸을 때 Ch0이 밀리면(가장 흔한 시나리오) Ch2 전반을 통째로 2일차로 미루세요. 2일차의 Ch4를 30분으로 압축하면 흡수됩니다.

## 2일차 — 데이터의 날: 측정 → 표현 → 인터넷 → 기록 (300분)

| 시간 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 10분 | 리캡 + 전날 미해결 트러블 일괄 정리 |  |
| 50분 | Ch2 후반 — 게이지 + 감정 무드등 작품·상호 공유 | 첫 ‘내 작품’ 경험 — 공유 시간을 아끼지 말 것 |
| 80분 | Ch3 공기질 웹 대시보드 | 여기서 정한 WARNING 값을 6장 조건부 서식에서 재사용 |
| 40분 | Ch4 공기질 LED 게이지 | 결합 장이라 짧게 — ‘배운 걸 조합하면 새 작품’ 메시지 |
| 75분 | Ch5 강수확률 API×LED | ‘인터넷에서 받기’ — 다음 블록(보내기)의 발판 |
| 45분 | Ch6 공기질 기록 노트 — 구글 설정 → 피코 연결 → 기록 시작하고 퇴근 | URL 자동 반영 상자로 시간 단축. 시트에 줄이 쌓이는 걸 확인한 뒤 전원 꽂아 두고 마침. ‘내일 아침에 같이 열어 봐요’로 클리프행어 |

⚠️ 6장 45분 운영의 관건 — 구글 화면 구글 쪽 설정(15분)은 스크린에 띄워 한 단계씩 같이 가세요. ‘모든 사용자’ 배포·경고 화면 ‘고급’·개인 계정(학교 워크스페이스 ✗) 세 지점에서 손이 올라옵니다. 중간 점검(?value=99) 전원 통과를 확인한 뒤 피코 연결로 넘어가면 나머지는 순조롭습니다.

## 3일차 — 데이터 개봉식 + 머신러닝의 날 (300분)

| 시간 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 30분 | 📊 데이터 개봉식 — 6장 ‘쌓인 데이터로 탐구하기’ | “어제 우리가 떠난 뒤 교실은?” — 차트·조건부 서식·MAX/MIN/AVERAGE → 결론 한 줄 쓰기(‘우리 교실은 __시에 환기’) |
| 150분 | ML1 소리를 배우는 피코 — INMP441 + k-NN 소리 분류 | 확장판의 심장. 자기가 고른 소리로 데이터 수집하는 시간을 넉넉히. 정규화·k·확신도 개념 |
| 120분 | ML2 동작 인식 전반 — IMU 개념 + 6축 읽기 + 물통 플립 데이터 수집 시작 | 수집한 데이터로 내일 예측 — 두 번째 클리프행어 |

ℹ️ MP3(말하기) 챕터를 재개한다면 SD 카드가 준비되어 ML+ ‘피코가 말을 한다’를 살리는 경우, ML2 전반 120분 → 60분으로 줄이고 그 자리에 MP3 75분을 넣으세요(ML2 나머지는 4일차로). 듣기→생각→말하기 사이클이 완성되는 대신 4일차 자유 프로젝트가 20분쯤 줄어듭니다.

## 4일차 — 종합과 자유 프로젝트 (300분)

| 시간 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 15분 | 리캡 |  |
| 75분 | ML2 완성 — 물통 플립 학습 → 성공 예측 | 성공/실패 데이터를 조별로 모으면 자연스러운 협력 활동 |
| 40분 | 자유 프로젝트 기획 — 7장 아이디어 + 부록 A 카탈로그 | ‘일주일 공기질 리포트’ 같은 기록형 작품(6장 응용)도 선택지로. 주제 결정에 10분 이상 쓰지 않기 |
| 110분 | 제작 — 바이브코딩 | LED·센서·API·ML·시트 기록 조합 자유. 순회하며 프롬프트 개선 코칭. 중간 30분쯤 ‘LED에 뭐라도 켜진 사람?’ 점검 |
| 60분 | 발표·공유 + 정리 | 발문: “AI에게 뭐라고 설명했나요?” — 프롬프트가 곧 설계도 |

## 설계 노트 (시간이 왜 이렇게 배분됐나)

▪ Ch6 45분의 출처 — 2일차에서 리캡 5분 + Ch2 10분 + Ch3 10분 + Ch4 5분 + Ch5 15분을 압축해 확보. Ch5·Ch6은 둘 다 ‘피코가 인터넷과 대화’라 연달아 배우면 인지 부하가 오히려 줄어요.

▪ MP3 보류의 여유 — 말하기 챕터 75분이 빠진 자리를 IMU 전반(3일차)에 배분 → 4일차 자유 프로젝트가 185분으로 늘었습니다.

▪ 버퍼 — 매일의 리캡과 Ch4(40분)가 사실상 버퍼. 최악의 경우 개봉식을 15분으로, Ch4를 30분으로 압축.

▪ 차시형(학교 수업) 변환 — 같은 내용을 정규 수업으로 옮기면 장당 2차시(100분)씩 한 학기 분량. 6장 밤새 기록은 ‘차시 사이 일주일’로 자연 확장되고, 7장 자유 프로젝트+기록 리포트는 수행평가와 연결됩니다.

# CHAPTER 00 · 준비하기

Thonny 설치부터 피코·그로브 쉴드·센서 조립, 펌웨어 설치, 첫 코드까지 — 여기만 끝내면 모든 장을 따라올 수 있어요.

🎯 이 장을 마치면 · Thonny(코드 편집기)를 설치하고 실행할 수 있다 · 피코 2 WH에 그로브 쉴드와 센서를 바르게 연결할 수 있다 · MicroPython 펌웨어를 설치하고 Thonny와 피코를 연결할 수 있다 · 보드 위 LED를 깜빡이는 첫 코드를 실행할 수 있다

💡 왜 배우나요? 피코는 손바닥만 한 작은 컴퓨터예요. 다만 처음 한 번은 ① 코드를 쓸 도구(Thonny) 설치 → ② 하드웨어 조립 → ③ 피코에 ‘운영체제’ 격인 펌웨어 설치 → ④ 도구와 피코 연결 순서를 거쳐야 합니다. 이 4단계만 통과하면, 다음 장부터는 코드를 복사해 붙여넣고 ▶ 버튼만 누르면 돼요.

## 0.1 · 준비물 확인

책상 위에 아래 물건이 모두 있는지 먼저 확인하세요.

☐ Raspberry Pi Pico 2 WH (핀 헤더가 납땜된 버전)

☐ 그로브 쉴드 (Grove Shield for Pi Pico v1.0)

☐ WS2813 RGB LED 바 (10개짜리) + 그로브 케이블 1개

☐ MQ-2 가스센서 모듈 — 그로브 모듈이 아니에요! 핀이 4개 나온 핀헤더형

☐ 그로브 암(Female) 점퍼 케이블 1개 — 한쪽은 그로브 커넥터, 반대쪽은 까만 암 단자 4가닥 (MQ-2 연결용)

☐ 데이터 전송이 되는 Micro 5핀 USB 케이블 (충전 전용 케이블 ✗)

☐ Windows 또는 macOS 컴퓨터

⚠️ USB 케이블 주의 세상에는 ‘충전만 되는’ USB 케이블이 의외로 많아요. 피코가 컴퓨터에 인식되지 않으면, 가장 먼저 다른 케이블로 바꿔 보세요. 이게 연수 현장에서 제일 흔한 막힘 지점입니다.

🗣 진행 멘트 — 준비물 점검 (2분) “책상 위 준비물이 다 있는지 옆 사람과 서로 확인해 주세요. 하나라도 없으면 지금 손 들어 주세요.” — 케이블 불량이 가장 흔하니 데이터용 여분 케이블을 3~4개 미리 챙겨 두면 진행이 매끄럽습니다. 그리고 그로브 케이블(LED용)과 암 점퍼 케이블(MQ-2용)을 미리 구분하게 해 주세요 — 여기서 헷갈리면 조립 단계가 밀립니다.

## 0.2 · Thonny 설치 (코드 편집기)

Thonny는 우리가 쓴 코드를 피코에게 전달하고, 피코가 보내는 메시지를 받아 보여 주는 창구예요. 파이썬 입문용으로 가장 쉽고, 피코를 기본 지원합니다.

🔗 thonny.org — Thonny 내려받기

      https://thonny.org

① thonny.org 접속  위 버튼을 눌러 공식 사이트로 갑니다.

② 내 운영체제용 설치파일 받기  오른쪽 위에서 Windows 또는 macOS에 맞는 파일을 내려받습니다.

③ 설치 실행  받은 파일을 더블클릭해 안내대로 설치합니다. (옵션은 기본값 그대로 두면 됩니다)

④ Thonny 실행  설치가 끝나면 Thonny를 엽니다. 위에 코드 쓰는 칸, 아래에 Shell(셸) 칸이 보이면 성공이에요.

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 설치 파일이 백신/보안 경고로 막힘 | 다운로드 직후 일부 백신이 과민 반응합니다. | 공식 사이트(thonny.org)에서 받았다면 안전합니다. ‘허용’ 또는 ‘추가 정보 → 실행’을 선택하세요. |

## 0.3 · 하드웨어 조립

그로브 베이스 쉴드는 피코 위에 ‘덮어 끼우는’ 확장 보드예요. 센서를 납땜 없이 케이블로 톡 꽂을 수 있게 해 줍니다. 아래 그림처럼 연결합니다.

※ 이 자리의 그림·배선표·인터랙티브 도구는 웹 교재에서 확인하세요 (greatsong.github.io/2026-vibe-pico)

① 피코를 그로브 쉴드에 꽂기  핀 방향을 맞춰 피코를 쉴드에 끝까지 눌러 끼웁니다. USB 단자가 쉴드 바깥쪽을 향하도록 방향을 확인하세요. 한 줄이라도 핀이 어긋나면 안 됩니다.

② LED 바 → D16 포트  WS2813 LED 바의 그로브 케이블을 쉴드의 D16 포트에 꽂습니다. (코드에서는 GP16)

③ MQ-2 센서 → A0 포트 (암 점퍼 케이블)  MQ-2는 그로브 모듈이 아니라서 케이블이 달라요. 그로브 암 점퍼 케이블의 그로브 쪽을 쉴드의 A0 포트에 꽂고, 반대쪽 암 단자를 센서 핀 글자를 보며 하나씩: 빨강 → VCC · 검정 → GND · 노랑 → AO. 흰선과 센서의 DO 핀은 아무 데도 안 꽂고 비워 둡니다. (코드에서는 GP26 / ADC0)

④ USB로 컴퓨터에 연결  USB 케이블로 피코와 컴퓨터를 연결합니다. (펌웨어를 처음 설치할 때는 0.4의 BOOTSEL 순서를 따르세요)

⚠️ 꽂는 위치를 헷갈리지 마세요 D16(디지털)과 A0(아날로그)는 쓰임이 다릅니다. LED는 D16, 가스센서는 A0. 반대로 꽂으면 값이 이상하거나 LED가 안 켜져요.

⚠️ MQ-2의 AO와 DO — 노란선은 반드시 AO에 MQ-2 핀은 VCC · GND · DO · AO 네 개예요. 우리가 읽는 건 AO(아날로그 출력) — 노란선이 DO에 꽂히면 값이 0이나 65535 근처에 붙어 움직이지 않습니다. 3장에서 값이 이상하면 제일 먼저 노란선이 AO에 있는지 보세요. (센서 보드의 파란 네모(가변저항)는 DO 감도 조절용이라 우리 실습과는 무관해요.)

⚠️ 쉴드 모서리의 전원 스위치는 5V에 그로브 쉴드에는 포트 전원을 고르는 3V3 ↔ 5V 스위치가 있어요. 이 교재의 부품은 5V 쪽에 두면 모두 잘 동작합니다. LED는 양쪽 다 되지만, ML 확장판에서 쓰는 MP3 모듈은 5V가 아니면 부팅을 못 해요. (아날로그 포트 A0~A2는 스위치와 상관없이 항상 3.3V라 가스센서는 어느 쪽이든 괜찮습니다.)

## 0.4 · MicroPython 펌웨어 설치

갓 산 피코에는 아직 파이썬을 실행할 ‘속살’이 없어요. MicroPython 펌웨어를 한 번 설치하면, 그때부터 피코가 파이썬 코드를 알아듣습니다. (처음 한 번만 하면 됩니다)

※ 이 자리의 그림·배선표·인터랙티브 도구는 웹 교재에서 확인하세요 (greatsong.github.io/2026-vibe-pico)

🔬 더 알아보기 — 펌웨어? MicroPython? BOOTSEL? — 용어 정리 펌웨어(firmware)는 어떤 기기를 켰을 때 가장 먼저 돌아가는 ‘기본 소프트웨어’예요. 컴퓨터의 운영체제(윈도우·macOS)에 해당하는, 피코의 속살이라고 보면 됩니다. MicroPython은 피코 같은 작은 컴퓨터(마이크로컨트롤러)에서 돌아가도록 만든 파이썬이에요. 이 펌웨어를 설치하면, 그때부터 피코가 우리가 쓴 파이썬 코드를 알아듣습니다. (C/C++로도 쓸 수 있지만, 파이썬이 가장 쉬워요.) BOOTSEL 버튼은 피코를 ‘펌웨어를 새로 받을 준비(부트로더) 모드’로 켜는 버튼이에요. 이 버튼을 누른 채 USB를 꽂으면 컴퓨터에 USB 드라이브처럼 나타나고, 거기에 .uf2 파일을 끌어다 놓으면 설치됩니다. .uf2는 이런 보드에 드래그&드롭으로 펌웨어를 넣도록 만든 파일 형식(USB Flashing Format)입니다.

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| RP2350 드라이브가 안 나타남 | BOOTSEL 버튼을 누르지 않고 꽂았거나, 충전 전용 케이블입니다. | 케이블을 뽑고 → BOOTSEL 버튼을 누른 채 다시 꽂으세요. 그래도 안 되면 데이터용 케이블로 교체합니다. |

🚨 예상 오류 — 펌웨어 단계에서 반드시 나오는 것 매 기수 2~3명은 BOOTSEL을 안 누르고 꽂거나, 드라이브가 뜨기 전에 손을 뗍니다. ‘버튼 먼저, 꽂는 건 나중’을 두 번 외치고 시작하세요. 이미 MicroPython이 깔린 피코는 드라이브가 안 뜨는 게 정상이니 ‘내 것만 안 떠요’ 질문에는 셸 연결(0.5)로 바로 넘어가면 됩니다.

## 0.5 · Thonny와 피코 연결 + 첫 코드

① 인터프리터 선택  Thonny 창 맨 아래 오른쪽 상태바(‘Local Python 3…’이라고 적힌 곳)를 클릭 → ‘MicroPython (Raspberry Pi Pico)’를 고릅니다. (안 보이면 메뉴 실행(Run) → 인터프리터 설정) 포트는 보통 자동으로 잡혀요.

② 셸에서 인사해 보기  아래 Shell 칸에 다음을 한 줄 입력하고 Enter.

〈 셸에 직접 입력 〉 # 셸(아래쪽 Shell 창)에 한 줄씩 입력해 보세요 print("안녕, 피코!")

안녕, 피코!가 셸에 찍히면, 컴퓨터와 피코가 대화에 성공한 거예요. 🎉 이제 보드 위 작은 LED를 깜빡여 봅시다.

이번엔 여러 줄 코드라, 셸이 아니라 위쪽 편집기 칸에 붙여넣고 실행해요.

〈 보드 LED 깜빡이기 (편집기에 쓰고 ▶ 실행) 〉 from machine import Pin # 핀 제어 도구 import time # 시간(대기) 도구 led = Pin("LED", Pin.OUT) # 피코 보드 위의 작은 LED while True: # 아래를 계속 반복 led.value(1) # 켜기 time.sleep(0.5) # 0.5초 대기 led.value(0) # 끄기 time.sleep(0.5)

🔑 버튼 3개만 기억하세요 — ▶ 실행 · ⏹ 정지 · 💾 저장 ① ▶ 실행(Run) — 편집기에 쓴 코드를 피코에서 돌립니다. ② ⏹ 정지(Stop) — while True처럼 계속 도는 코드를 멈춰요. 코드를 고쳐 다시 실행할 땐 먼저 ⏹로 멈춘 뒤 ▶를 누르세요(안 멈추면 ‘사용 중’이라 새로 안 돌아요). ③ 💾 저장 — 저장하면 ‘This computer(내 컴퓨터)’와 ‘Raspberry Pi Pico’ 중 어디에 저장할지 물어봐요. 꼭 Raspberry Pi Pico를 고르고 파일 이름은 main.py로 하세요. (그래야 전원만 넣어도 자동 실행되고, 뒤 장의 코드들이 서로(예: wifi_config.py)를 찾을 수 있어요.)

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 포트/장치가 목록에 안 보임 | 펌웨어 미설치, 또는 케이블 문제. | 0.4를 다시 확인하고, 케이블을 데이터용으로 바꾸세요. Thonny를 재시작하면 잡히기도 합니다. |
| 코드를 멈출 수 없음 (무한 반복) | while True는 일부러 무한 반복합니다. | Thonny의 ⏹ 정지 버튼을 누르거나 셸에서 Ctrl+C. |

Q. Thonny에서 셸(Shell) 칸은 무슨 역할을 하나요?

→ 코드를 한 줄씩 바로 실행해 보고, 피코가 print로 보낸 메시지를 보여 주는 ‘대화창’입니다.

Q. 펌웨어는 매번 설치해야 하나요?

→ 아니요. 처음 한 번만 설치하면 계속 유지됩니다.

Q. 보드 LED를 코드에서 어떻게 가리켰나요?

→ Pin("LED", Pin.OUT) — 피코 보드에 내장된 LED를 출력 모드로 잡았습니다.

ℹ️ 다음 장부터 — AI에게 시키는 ‘바이브코딩’ 이 연수에서는 긴 코드를 손으로 다 치지 않고, AI에게 우리말로 설명해 코드를 받습니다. AI 도구가 처음이라면: claude.ai(또는 쓰는 AI)에 접속 → 로그인 → 새 대화 → 교재의 ‘AI에게 이렇게 설명하세요’ 프롬프트를 복사해 붙여넣고 Enter. 받은 코드를 Thonny 편집기에 붙여넣어 ▶ 실행하면 돼요.

# CHAPTER 01 · 와이파이 사각지대 찾기

피코를 들고 교실을 돌아다니며 와이파이 신호 세기(RSSI)를 측정해, 신호가 약한 ‘사각지대’를 찾고 스마트폰으로 실시간 확인합니다. 첫 IoT 작품이에요.

🎯 이 장을 마치면 · 피코를 와이파이(STA 모드)에 연결할 수 있다 · 신호 세기(RSSI)가 무엇이고 어떻게 읽는지 안다 · 측정하며 돌아다녀 신호가 약한 ‘사각지대’를 찾을 수 있다 · 피코를 작은 웹서버로 만들어 브라우저에서 데이터를 본다 · ‘피코는 /data로 값만 주고, 그래프는 브라우저가 그린다’는 구조를 이해한다

💡 왜 배우나요? 교실·집 어디나 와이파이가 똑같이 잘 터지진 않아요. 피코로 신호 세기(RSSI)를 재면서 돌아다니면 어디가 약한지(사각지대)를 찾을 수 있어요. 게다가 피코가 웹서버가 되면 같은 와이파이의 누구나 스마트폰으로 실시간 값을 함께 볼 수 있죠. 이 장에서 익히는 ‘피코=서버, 브라우저=화면’ 구조는 뒤의 공기질·날씨 대시보드에서도 똑같이 재사용됩니다.

## 핵심 개념

▪ STA 모드 — 피코가 집/학교 와이파이에 접속하는 모드. network.WLAN(network.STA_IF)

▪ RSSI — 신호 세기. 단위는 dBm이고 음수예요. -50처럼 0에 가까울수록 강하고, -80처럼 작을수록 약합니다.

▪ 소켓 웹서버 — 포트 80에서 브라우저의 접속을 기다리다가, 요청이 오면 HTML이나 데이터를 돌려주는 작은 서버.

▪ /data 폴링 — 브라우저가 1초마다 /data를 불러 최신 값을 받고, Chart.js로 그래프를 갱신하는 방식.

🔬 더 알아보기 — RSSI는 왜 -50, -80처럼 ‘음수’일까? (dBm과 데시벨) RSSI(Received Signal Strength Indicator)의 단위 dBm은 ‘1밀리와트(mW)에 견준 신호 세기를 데시벨로 나타낸 값’이에요. 정의상 0 dBm = 1 mW입니다. 와이파이 신호가 안테나에 도달할 때의 전력은 1 mW보다 훨씬 작아서(보통 1mW의 수만분의 1 ~ 1억분의 1 수준), 로그(데시벨)로 바꾸면 음수가 됩니다. 그래서 값이 항상 마이너스예요. · -30 dBm ≈ 아주 강함(공유기 바로 옆) · -67 dBm ≈ 영상통화도 무난 · -80 dBm ≈ 약함, 끊길 수 있음 데시벨은 로그 스케일이라, 10 dB 차이가 전력 10배 차이예요. 즉 -60에서 -70으로 떨어지면 신호 전력이 1/10로 준 겁니다. 숫자 차이는 작아 보여도 체감 차이가 큰 이유죠.

❓ 발문 — 개념을 몸으로 먼저 “신호 세기가 -50인 자리와 -80인 자리, 어디가 더 잘 터질까요? 왜 0이 아니라 음수로 잴까요?” — 답을 주지 말고 스캔(Step 1) 결과를 보며 스스로 확인하게 하세요. ‘공유기에서 멀어지면 어떻게 될까?’로 사각지대 활동을 예고하면 동기부여가 됩니다.

🗣 진행 멘트 — 진행 팁 — 네트워크는 강사 핫스팟이 제일 안전 학교망은 기기 간 통신(피코↔폰)이 막힌 경우가 많습니다. 강사 휴대폰 핫스팟(2.4GHz)을 하나 열어 두고, 막히는 학생은 그리로 옮기게 하세요. SSID·비밀번호를 칠판에 크게 적어 두면 wifi_config.py 오타 질문이 크게 줄어듭니다.

## 따라하기

Step 1. 주변에 어떤 와이파이가 있는지 스캔해 봅니다. (셸에서 실행)

〈 Step 1 · 와이파이 스캔 〉 # 주변에 어떤 와이파이가 있는지 스캔해 봅니다 import network wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # STA = 와이파이에 '접속하는' 모드 wlan.active(True) for net in wlan.scan(): ssid = net[0].decode() # 와이파이 이름 rssi = net[3] # 신호 세기 (dBm, 0에 가까울수록 강함) print("%-22s %d dBm" % (ssid, rssi))

Step 2. 와이파이 이름·비밀번호를 wifi_config.py 파일에 따로 저장해요. Thonny 파일 → 새 파일 → 아래 두 줄 입력 → 💾 저장 → ‘Raspberry Pi Pico’ 선택 → 파일 이름을 정확히 wifi_config.py로. (와이파이를 쓰는 코드는 모두 이 파일을 함께 씁니다.)

〈 Step 2 · wifi_config.py (따로 저장) 〉 # wifi_config.py ── 와이파이 정보만 따로 담아두는 파일 # (이 파일을 main.py와 같은 위치에 저장하면, 모든 코드가 같이 씁니다) WIFI_SSID = "여기에_와이파이_이름" # 2.4GHz 와이파이 이름 (대소문자 정확히!) WIFI_PASSWORD = "여기에_와이파이_비밀번호"

⚠️ 두 줄 적을 때 주의 따옴표 " 는 그대로 두고 그 안의 글자만 내 와이파이 이름·비밀번호로 바꾸세요(대소문자 정확히). 피코는 2.4GHz 와이파이만 됩니다 — 이름이 …5G로 끝나면 안 돼요.

Step 3. 와이파이에 연결해 신호 세기를 1초마다 출력합니다. 편집기 칸에 붙여넣고 ▶ 실행해 원리를 확인하세요. (셸에 RSSI 값이 1초마다 찍혀요.)

〈 Step 3 · RSSI 읽기 〉 # 와이파이에 연결하고, 신호 세기(RSSI)를 계속 읽어 봅니다 import network, time from wifi_config import WIFI_SSID as SSID, WIFI_PASSWORD as PASSWORD wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) print("Wi-Fi 연결 중", end="") while not wlan.isconnected(): print(".", end="") time.sleep(0.5) print("\n연결 완료! IP =", wlan.ifconfig()[0]) while True: rssi = wlan.status("rssi") # 현재 신호 세기 (예: -55 dBm) print("신호 세기:", rssi, "dBm") time.sleep(1)

Step 4. 이제 이 값을 웹으로 봅니다. 이런 긴 코드는 손으로 치지 않아요 — AI에게 아래처럼 상황과 목표를 설명하면 대시보드 코드를 만들어 줍니다.

🤖 ① AI에게 이렇게 설명하세요 (그대로 복사) 라즈베리파이 피코 2 W에서 돌아가는 마이크로파이썬(MicroPython) 코드를 만들어줘. 와이파이 신호 세기 실시간 대시보드야. - 지금 내 피코는 와이파이에 접속해 신호 세기(RSSI)를 1초마다 읽고 있어. 신호 세기는 dBm 단위의 음수이고, 0에 가까울수록 강해. - 와이파이 이름과 비밀번호는 따로 만들어 둔 설정 파일(wifi_config.py)에서 불러와. - 피코가 외부 라이브러리 설치 없이 작은 웹서버(80번 포트)가 되게 해줘. - 브라우저가 '/data' 주소에서 최신 신호 세기를 JSON으로 받아 1초마다 자동 갱신하고, Chart.js로 실시간 꺾은선 그래프를 그려줘. - 같은 와이파이에 있는 스마트폰에서 접속할 수 있게 하고, 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

직접 만들지 않아도, 아래 완성본을 복사해 main.py로 저장하면 바로 돕니다. 실행 후 셸에 찍힌 http://... 주소를 같은 와이파이의 스마트폰에서 열어 보세요.

〈 ② 전체 코드 · RSSI 실시간 대시보드 (main.py) 〉 # === 와이파이 신호 세기(RSSI) 실시간 대시보드 === # 피코가 작은 웹서버가 되어, 같은 와이파이의 스마트폰/PC 브라우저에서 # 신호 세기를 실시간 그래프로 볼 수 있게 합니다. import network import socket import json import time from wifi_config import WIFI_SSID as SSID, WIFI_PASSWORD as PASSWORD wlan = network.WLAN(network.STA_IF) def connect_wifi(): wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) print("Wi-Fi 연결 중", end="") timeout = 20 while not wlan.isconnected() and timeout > 0: print(".", end="") time.sleep(0.5) timeout -= 1 if wlan.isconnected(): ip = wlan.ifconfig()[0] print("\n✅ 연결 완료! → http://%s" % ip) return ip print("\n❌ Wi-Fi 연결 실패") return None HTML = b"""<!DOCTYPE html> <html lang="ko"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Wi-Fi 신호 세기 모니터</title> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.0/dist/chart.umd.min.js"></script> <style> body { font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif; max-width: 860px; margin: 24px auto; padding: 0 16px; background: #f5f7fb; color: #222; } h1 { text-align: center; } .grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(150px, 1fr)); gap: 14px; margin: 20px 0; } .card { background: #fff; border-radius: 14px; padding: 18px; text-align: center; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,.06); } .label { font-size: 12px; color: #888; letter-spacing: 1px; margin-bottom: 8px; } .big { font-size: 38px; font-weight: 800; color: #3b82f6; } .unit { font-size: 11px; color: #aaa; margin-top: 4px; } .chart-wrap { background: #fff; border-radius: 14px; padding: 18px; box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,.06); } </style> </head> <body> <h1>📶 Wi-Fi 신호 세기 모니터</h1> <div class="grid"> <div class="card"> <div class="label">RSSI</div> <div class="big" id="rssiVal">---</div> <div class="unit">dBm (0에 가까울수록 강함)</div> </div> <div class="card"> <div class="label">상태</div> <div class="big" id="statusVal" style="font-size:24px">측정중</div> <div class="unit">신호 품질</div> </div> </div> <div class="chart-wrap"> <canvas id="chart" height="110"></canvas> </div> <script> const labels = [], data = []; const MAX = 40; function quality(r) { if (r >= -55) return { t: '아주 강함', c: '#22c55e' }; if (r >= -67) return { t: '강함', c: '#84cc16' }; if (r >= -75) return { t: '보통', c: '#f59e0b' }; return { t: '약함', c: '#ef4444' }; } const chart = new Chart(document.getElementById('chart'), { type: 'line', data: { labels, datasets: [{ label: 'RSSI', data, borderColor: '#3b82f6', backgroundColor: 'rgba(59,130,246,.1)', fill: true, tension: .3, pointRadius: 0 }] }, options: { animation: false, scales: { y: { suggestedMin: -90, suggestedMax: -30 } }, plugins: { legend: { display: false } } } }); async function update() { try { const res = await fetch('/data'); const j = await res.json(); const r = j.value; const q = quality(r); document.getElementById('rssiVal').textContent = r; document.getElementById('rssiVal').style.color = q.c; document.getElementById('statusVal').textContent = q.t; document.getElementById('statusVal').style.color = q.c; labels.push(new Date().toLocaleTimeString()); data.push(r); if (labels.length > MAX) { labels.shift(); data.shift(); } chart.update('none'); } catch (e) { console.warn('응답 없음', e); } } setInterval(update, 1000); update(); </script> </body> </html>""" def send_response(conn, content_type, body): header = ( "HTTP/1.1 200 OK\r\n" "Content-Type: %s\r\n" "Content-Length: %d\r\n" "Connection: close\r\n" "\r\n" ) % (content_type, len(body)) conn.sendall(header.encode() + body) def run_server(): addr = socket.getaddrinfo("0.0.0.0", 80)[0][-1] srv = socket.socket() srv.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) srv.bind(addr) srv.listen(3) print("서버 대기 중... (브라우저로 위 주소에 접속하세요)") while True: conn, _ = srv.accept() try: req = conn.recv(512).decode("utf-8", "ignore") if "GET /data" in req: value = wlan.status("rssi") body = json.dumps({"value": value}).encode() send_response(conn, "application/json", body) else: send_response(conn, "text/html; charset=utf-8", HTML) except Exception as e: code = e.args[0] if e.args else None tip = {104: "브라우저가 연결을 먼저 끊음 (정상, 무시 OK)", 32: "응답 도중 연결이 끊김 (정상)", 110: "응답 대기 시간 초과", 11: "데이터가 아직 안 옴 (일시적)"}.get(code) print("요청 처리:", ("[%s] %s" % (code, tip)) if tip else ("오류 " + str(e))) finally: conn.close() ip = connect_wifi() if ip: run_server()

Step 5. 여기서 바이브코딩으로 마무리해 봐요. 숫자만 보여 주는 대신, 신호 세기에 따라 재미있게 반응하도록 AI에게 이어서 설명합니다. ①→② 흐름에 이어 붙이는 ③ 개선 프롬프트예요.

✨ ③ 프롬프트 개선 — 신호 세기에 반응하는 화면 (이어서 복사) 방금 만든 신호 세기 대시보드를 이어서 개선해줘. 신호 세기에 따라 화면이 재미있게 반응하면 좋겠어. - 강할 때(약 -60dBm 이상): 초록색 배경에 '신호 최고예요! 😄' 같은 축하 문구를 살짝 반짝이게. - 보통(-60 ~ -78dBm): 노란색에 '쓸 만해요'. - 약할 때(약 -78dBm 이하): 빨간색으로 '⚠️ 신호 약함, 끊길 수 있어요' 경고를 크게 띄우고 화면이 살짝 흔들리게. - 피코의 16번 핀에 열 칸짜리 LED 바(WS2813)가 연결돼 있다면 같은 상태를 LED 색으로도 보여줘. 강함=초록, 보통=노랑, 약함=빨강 깜빡임. - 이 LED는 만들 때 타이밍 값 네 개(280, 515, 515, 745)를 꼭 지정해야 색이 안 깨져. 이 값과 핀 번호는 그대로 유지해줘. - 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

💡 바이브코딩 팁 받은 코드를 올리기 전에 ① 신호 기준값(-60·-78 등)이 우리 환경에 맞는지 ② LED를 함께 쓴다면 timing 인자가 들어 있는지 확인하세요. (LED와 timing은 2장에서 자세히 배워요 — 지금은 화면만으로도 충분합니다.) 기준값은 직접 돌아다니며 ‘강한 곳/약한 곳’ RSSI를 보고 조정하면 더 정확해요.

ℹ️ 들고 다니려면 — 전원 준비 사각지대를 찾으려면 피코를 들고 돌아다녀야 해요. 노트북에 USB로 연결한 채 움직이거나, 보조배터리(파워뱅크)에 USB로 연결하면 선 없이 교실 곳곳의 신호를 잴 수 있어요. 측정 위치를 바꿀 때마다 몇 초 기다렸다가 값을 읽으세요.

## 자주 하는 실수

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 계속 연결 중... 에서 멈춤 | 5GHz 와이파이이거나 비밀번호 오타. | 피코는 2.4GHz 와이파이만 됩니다. 5GHz 전용이면 안 돼요. SSID/비번 대소문자도 정확히 확인하세요. |
| 브라우저에서 주소가 안 열림 | 스마트폰이 피코와 다른 와이파이에 있음. | 스마트폰을 피코와 같은 와이파이에 연결하세요. 학교망은 기기 간 통신이 막힌 경우도 있어, 휴대폰 핫스팟이 가장 확실합니다. |
| RSSI가 0 또는 이상한 값 | 연결 전에 status를 읽음. | wlan.isconnected()가 참이 된 뒤에 읽어야 합니다. (위 코드는 이미 연결 후 읽습니다) |

## 스스로 점검하기

Q. RSSI가 -50과 -80 중 어느 쪽이 더 좋은 신호인가요?

→ -50입니다. 0에 가까울수록 강한 신호예요.

Q. 그래프는 피코가 그리나요, 브라우저가 그리나요?

→ 브라우저가 그립니다. 피코는 /data로 숫자만 보내고, Chart.js가 화면에 그려요. 그래서 피코의 부담이 적습니다.

Q. wifi_config.py를 따로 두는 이유는?

→ 비밀번호를 코드 본문과 분리해 관리하기 쉽고, 여러 코드가 같은 설정을 재사용할 수 있어서요.

# CHAPTER 02 · LED로 내 감정 표현하기

WS2813 LED 바(10개)를 색과 움직임으로 자유자재로 다뤄, 마지막엔 내 기분을 표현하는 ‘감정 무드등’을 만듭니다.

🎯 이 장을 마치면 · NeoPixel로 LED 한 칸·전체를 원하는 색으로 켤 수 있다 · WS2813에 꼭 필요한 timing 인자를 이해한다 · 10칸에 무지개·게이지를 표현할 수 있다 · 색과 움직임을 조합해 내 감정을 LED로 표현할 수 있다

💡 왜 배우나요? LED는 ‘숫자·상태를 빛으로 바꾸는’ 가장 직관적인 출력 장치예요. 색과 움직임만으로도 기쁨·평온·화남 같은 감정을 표현할 수 있죠. 이 장에서 10칸을 다루는 법을 익히면, 뒤의 공기질·날씨 장에서 데이터를 색으로 보여 주는 데에도 똑같이 씁니다.

## 핵심 개념 — timing이 진짜 중요해요

🔑 WS2813은 timing 인자가 필수 우리가 쓰는 LED는 WS2813 계열이라, MicroPython NeoPixel의 기본 타이밍과 안 맞습니다. 그대로 두면 색이 깨지거나 엉뚱한 칸이 켜져요. 그래서 반드시 이렇게 만듭니다: TIMING = (280, 515, 515, 745) np = NeoPixel(Pin(16), 10, timing=TIMING) 이 네 숫자는 0/1 신호의 길이(나노초)예요. 이번 연수의 모든 LED 코드 첫 줄에 들어갑니다.

ℹ️ LED가 60개짜리로 왔다면? 바꿀 곳은 딱 한 줄이에요. 코드 위쪽의 NUM = 10을 NUM = 60으로 바꾸면 끝입니다. (timing·핀은 그대로) fill·무지개·게이지·감정 무드등 모두 NUM을 기준으로 돌아서 자동으로 60칸에 맞춰집니다. 단, 60칸을 밝게 켜면 전류를 많이 먹으니 밝기는 더 낮춰 주세요.

▪ NeoPixel — 여러 개의 색 LED를 한 줄로 제어하는 도구. np[i] = (r, g, b)로 i번 칸 색을 정합니다.

▪ write() — 색을 정한 뒤 np.write()를 호출해야 실제 LED에 반영됩니다. 깜빡 잊기 쉬워요.

▪ 칸 번호 0~9 — 10개니까 np[0]부터 np[9]까지. 0부터 시작!

▪ 밝기는 낮게 — (255,255,255)는 너무 밝고 전류도 많이 써요. (30,30,30) 정도면 충분히 보입니다.

🔬 더 알아보기 — timing=(280, 515, 515, 745)의 정체 (1선 통신과 GRB) WS2813 같은 LED는 칸이 10개여도 데이터 선이 하나뿐이에요. 그래서 0과 1을 ‘펄스(전기 신호)의 길이’로 구분합니다. 이게 1-wire(원-와이어) 프로토콜이에요. 네 숫자는 나노초(ns, 10억분의 1초) 단위의 시간이고, 각각: · T0H=280 — ‘0’을 보낼 때 켜 두는 시간 · T0L=515 — ‘0’을 보낼 때 꺼 두는 시간 · T1H=515 — ‘1’을 보낼 때 켜 두는 시간 · T1L=745 — ‘1’을 보낼 때 꺼 두는 시간 이 길이가 칩이 기대하는 값과 안 맞으면 0을 1로, 1을 0으로 잘못 읽어 색이 깨집니다. 칩 종류마다 기대 시간이 조금씩 달라, WS2813엔 이 네 값을 직접 지정해 주는 거예요. 또 하나, 사람은 색을 (빨강, 초록, 파랑) = RGB 순서로 생각하지만 이 LED는 내부적으로 GRB(초록·빨강·파랑) 순서로 데이터를 받습니다. 대부분의 펌웨어에서는 (r, g, b)로 쓰면 되지만, 혹시 빨강·초록이 바뀌어 보이면 순서를 조정하면 돼요.

🚨 예상 오류 — timing 누락이 이 장의 1순위 AI가 준 코드에 timing 인자가 빠진 채 오는 경우가 가장 많습니다. 색이 깨지거나 엉뚱한 칸이 켜지면 코드를 읽기 전에 먼저 Ctrl+F로 ‘timing’을 검색하게 하세요. 없으면 AI에게 “타이밍 값 네 개(280, 515, 515, 745)를 넣어줘”라고 다시 요청하면 됩니다. 이 ‘검색 → 재요청’ 한 동작을 이 장에서 전체가 몸에 익히면 4·5장의 LED 질문이 절반으로 줍니다.

## 따라하기

Step 1. 한 칸만 켜 보기.

〈 Step 1 · 한 칸 켜기 〉 # WS2813 LED 10개 — 한 칸 켜기 from machine import Pin from neopixel import NeoPixel import time TIMING = (280, 515, 515, 745) # ★ WS2813 전용 타이밍 (없으면 색이 깨집니다!) NUM = 10 np = NeoPixel(Pin(16), NUM, timing=TIMING) # 그로브 D16 = GP16 np[0] = (40, 0, 0) # 0번 칸 빨강 (밝기는 낮게) np.write() # write()를 해야 실제로 켜집니다 time.sleep(2) np[0] = (0, 0, 0) # 끄기 np.write()

Step 2. 전체를 한 색으로 — 반복문으로 모든 칸을 칠하는 fill 함수.

〈 Step 2 · 전체 한 색 (fill) 〉 # 전체를 한 색으로 — fill 함수 만들기 from machine import Pin from neopixel import NeoPixel import time TIMING = (280, 515, 515, 745) NUM = 10 np = NeoPixel(Pin(16), NUM, timing=TIMING) def fill(color): for i in range(NUM): np[i] = color np.write() fill((0, 30, 0)) # 전체 초록 time.sleep(1) fill((0, 0, 30)) # 전체 파랑 time.sleep(1) fill((0, 0, 0)) # 전체 끄기

Step 3. 10칸에 무지개 펼치기 (HSV로 색상환 한 바퀴).

〈 Step 3 · 무지개 10칸 〉 # 10칸에 무지개 펼치기 (HSV로 색상환 한 바퀴) from machine import Pin from neopixel import NeoPixel TIMING = (280, 515, 515, 745) NUM = 10 np = NeoPixel(Pin(16), NUM, timing=TIMING) BRIGHT = 0.3 # 밝기 0~1 (낮게 권장) def hsv_to_rgb(h, s, v): c = v * s x = c * (1 - abs((h / 60) % 2 - 1)) m = v - c if h < 60: r, g, b = c, x, 0 elif h < 120: r, g, b = x, c, 0 elif h < 180: r, g, b = 0, c, x elif h < 240: r, g, b = 0, x, c elif h < 300: r, g, b = x, 0, c else: r, g, b = c, 0, x return (int((r + m) * 255), int((g + m) * 255), int((b + m) * 255)) for i in range(NUM): hue = i / NUM * 360 # 칸마다 색상 조금씩 다르게 np[i] = hsv_to_rgb(hue, 1, BRIGHT) np.write()

Step 4. 켜진 칸 수로 양을 나타내는 게이지 — 뒤 장(공기질·날씨)의 핵심 기법이에요.

〈 예제 · 게이지 차오르기 〉 # 게이지처럼 켜진 칸 수 조절하기 (뒤의 공기질·날씨 LED의 기초!) from machine import Pin from neopixel import NeoPixel import time TIMING = (280, 515, 515, 745) NUM = 10 np = NeoPixel(Pin(16), NUM, timing=TIMING) def gauge(level, on_color=(0, 30, 0)): # level: 0~10, 켤 칸 수 for i in range(NUM): np[i] = on_color if i < level else (0, 0, 0) np.write() for n in range(0, NUM + 1): # 0칸 → 10칸 차오르기 gauge(n) time.sleep(0.2) time.sleep(1) gauge(0) # 모두 끄기

## 내 감정 표현하기 (이 장의 작품)

이제 배운 걸 모아 감정 무드등을 만들어요. 색은 ‘무슨 감정인지’, 움직임(숨쉬기·깜빡임·반짝임)은 ‘감정의 느낌·세기’를 나타냅니다. 이런 코드는 손으로 치지 말고, AI에게 아래처럼 설명해 만들면 돼요.

❓ 발문 — 색만으로 감정이 전달될까 “빨간불 하나만 보고 이 사람이 화난 건지, 신난 건지 알 수 있을까요? 움직임(느린 숨쉬기 vs 빠른 깜빡임)이 더해지면 뭐가 달라질까요?” — 답을 주지 말고, ‘같은 색·다른 움직임’ 두 가지를 직접 켜서 비교하게 하세요. 색=감정의 종류, 움직임=감정의 세기라는 이 장의 설계 원리를 학생이 스스로 발견하게 됩니다.

🤖 ① AI에게 이렇게 설명하세요 (그대로 복사) 라즈베리파이 피코에서 돌아가는 마이크로파이썬(MicroPython) 코드를 만들어줘. 열 칸짜리 LED 바로 내 기분을 표현하는 '감정 무드등'이야. - LED 바(WS2813)는 16번 핀에 연결했어. LED를 만들 때 타이밍 값 네 개(280, 515, 515, 745)를 꼭 지정해줘. 없으면 색이 깨져. - 밝기는 눈이 부시지 않게 낮게(최대 60 정도). - 색과 움직임을 조합해 기쁨·평온·화남·신남 네 가지 감정을 표현해줘. 예: 기쁨=따뜻한 노랑이 두근두근 숨쉬기, 평온=파랑이 천천히 숨쉬기, 화남=빨강 깜빡임, 신남=청록이 아무 칸에나 반짝. - 버튼은 없으니 코드 맨 아래 변수 하나만 바꾸면 감정을 고를 수 있게 해줘. - 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

아래는 완성본이에요. 버튼이 없으니 코드 맨 아래 MOOD 한 줄만 바꿔 기분을 골라요.

〈 ② 전체 코드 · 감정 무드등 (main.py) 〉 # LED로 감정 표현하기 — 색과 움직임으로 기분을 나타내요 # 버튼이 없으니, 맨 아래 MOOD 한 줄만 바꿔서 내 기분을 골라요. from machine import Pin from neopixel import NeoPixel import time, random TIMING = (280, 515, 515, 745) # WS2813 필수! NUM = 10 np = NeoPixel(Pin(16), NUM, timing=TIMING) def fill(c): for i in range(NUM): np[i] = c np.write() def pulse(c, times=3, delay=0.02): # 숨쉬듯 밝아졌다 어두워지기 (delay 작을수록 빠름) for _ in range(times): for b in list(range(0, 60, 4)) + list(range(60, 0, -4)): fill((c[0] * b // 60, c[1] * b // 60, c[2] * b // 60)) time.sleep(delay) def blink(c, times=6): # 깜빡깜빡 for _ in range(times): fill(c); time.sleep(0.15) fill((0, 0, 0)); time.sleep(0.15) def sparkle(c, times=40): # 반짝반짝 (랜덤 칸) for _ in range(times): fill((0, 0, 0)) np[random.randint(0, NUM - 1)] = c np.write() time.sleep(0.05) # 감정 프리셋: 색 + 움직임을 골라 함수로 묶었어요 def joy(): pulse((50, 40, 0), delay=0.012) # 기쁨: 따뜻한 노랑, 두근두근(빠르게) def calm(): pulse((0, 20, 40), delay=0.05) # 평온: 파랑, 천천히 숨쉬기 def anger(): blink((60, 0, 0)) # 화남: 빨강 깜빡 def excited(): sparkle((0, 50, 30)) # 신남: 청록 반짝 MOODS = {"기쁨": joy, "평온": calm, "화남": anger, "신남": excited} MOOD = "기쁨" # ← 여기만 바꿔서 내 기분을 골라요! (기쁨/평온/화남/신남) while True: MOODS[MOOD]() time.sleep(0.5)

나만의 감정을 추가해 봐요. 색((r,g,b))과 움직임(pulse/blink/sparkle)을 골라 함수 하나만 더 만들면 됩니다. 처음부터 다시 설명할 필요 없이, 같은 대화에서 ③ 개선 프롬프트로 이어 가면 돼요.

✨ ③ 프롬프트 개선 — 감정 추가 (이어서 복사) 방금 만든 감정 무드등을 이어서 개선해줘. - '슬픔'과 '설렘' 두 감정을 추가해줘. 슬픔은 파란색이 천천히 한 칸씩 흘러내리는 느낌, 설렘은 분홍색이 점점 빨라지며 반짝이는 느낌으로. - 밝기는 지금처럼 낮게 유지하고, LED 타이밍 값과 핀 번호도 그대로 둬. - 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

🗣 진행 멘트 — 감정 맞히기 미니 갤러리 (5분) “완성한 사람은 무드등을 켜 둔 채 자리를 옮겨, 옆 사람 무드등이 무슨 감정인지 맞혀 보세요. 만든 사람은 정답을 바로 말하지 말고요.” — 5분이면 충분하고, 못 맞힌 작품이 오히려 좋은 토론거리입니다. “어떻게 바꾸면 전달될까?”를 이어 물으면 자연스럽게 ③ 개선 프롬프트로 넘어갑니다.

## 자주 하는 실수

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 색이 깨지거나 엉뚱한 칸이 켜짐 | timing 인자 누락. | NeoPixel(Pin(16), 10, timing=(280,515,515,745)) 처럼 timing을 꼭 넣으세요. 이번 연수 LED 문제의 1순위 원인입니다. |
| 색을 정했는데 안 켜짐 | np.write()를 빠뜨림. | 색을 바꾼 뒤에는 항상 np.write()를 호출하세요. |
| 10번째 칸에서 에러 | np[10]을 씀 (칸은 0~9). | 10개의 인덱스는 0부터 9까지입니다. 마지막 칸은 np[9]. |
| 눈이 부시고 피코가 뜨거움 | 밝기를 너무 높게 줌. | (255,…) 대신 (30,…) 수준으로 낮추세요. 10칸을 풀 밝기로 켜면 전류도 많이 먹습니다. |

## 스스로 점검하기

Q. WS2813 LED를 만들 때 꼭 넣어야 하는 인자는?

→ timing=(280, 515, 515, 745). 없으면 색이 깨집니다.

Q. 색을 바꾼 뒤 화면(LED)에 반영하려면?

→ np.write()를 호출합니다.

Q. 10칸 중 다섯 칸만 켜서 ‘50%’를 표현하려면?

→ 0~4번 칸을 색으로, 5~9번 칸을 (0,0,0)으로 두고 write. (게이지 방식)

# CHAPTER 03 · 우리반 공기질 대시보드 (웹)

MQ-2 센서로 우리반 공기 중 가스를 숫자로 읽고, 안전/주의/위험을 색과 그래프로 보여 주는 웹 대시보드(다크 테마)를 만듭니다.

🎯 이 장을 마치면 · ADC로 가스센서 값을 읽고 전압·비율로 바꿀 수 있다 · 이동 평균으로 값을 안정시킬 수 있다 · 임계값으로 안전/주의/위험 상태를 판단해 웹으로 보여 준다

💡 왜 배우나요? 공기질은 눈에 안 보이죠. MQ-2 센서로 측정해 숫자 → 색 → 그래프로 바꾸면, 환기 타이밍을 한눈에 알 수 있어요. 센서값을 ‘판단(임계값)’하고 피코가 웹서버가 되어 스마트폰·PC로 보여 줍니다. 다음 장에선 폰을 켜지 않고 LED만으로 같은 공기질을 확인해 볼 거예요.

## 핵심 개념

▪ ADC (아날로그) — 가스 농도 같은 ‘연속된 값’을 숫자로 바꿔 읽는 기능. 그로브 A0 = GP26. ADC(Pin(26))

▪ read_u16() — 0~65535 사이 값으로 읽습니다. 가스가 짙을수록 값이 커져요.

▪ 이동 평균 — 여러 번 읽어 평균 내면 값이 출렁이지 않고 안정됩니다. read_average()

▪ 임계값 — SAFE / WARNING / DANGER를 나누는 기준 숫자. 환경마다 달라 보정이 필요해요.

🔬 더 알아보기 — ADC가 ‘전압’을 ‘숫자’로 바꾸는 원리 (볼트 변환) 센서는 가스 농도를 전압(아날로그)으로 내보냅니다. 0V~3.3V 사이의 ‘연속된’ 값이죠. 그런데 컴퓨터는 숫자만 다루니, 이 전압을 숫자로 바꿔야 합니다. 그 변환기가 ADC(Analog-to-Digital Converter, 아날로그→디지털 변환기)예요. 피코의 ADC는 실제로는 12비트(4096단계)로 재고, MicroPython의 read_u16()이 그 값을 0 ~ 65535(16비트 범위)로 늘려서 돌려줘요. · 0V → 0 · 3.3V(최대) → 65535 · 그 사이는 비례. 따라서 숫자를 전압으로 되돌리면: 전압(V) = read_u16() / 65535 × 3.3 예) 읽은 값이 32768이면 → 32768/65535×3.3 ≈ 1.65V (딱 절반). 주의: MQ-2에서 ‘전압이 곧 가스 농도(ppm)’는 아닙니다. 정확한 ppm은 보정·계산이 필요해서, 수업에서는 상대적인 변화(평소보다 높다/낮다)를 보는 지표로 씁니다. 그래서 SAFE/WARNING/DANGER 임계값도 우리 교실에서 직접 보고 정합니다.

📖 이론 심화 — MQ-2 값이 ppm이 아닌 이유 MQ-2는 내부 저항이 가스 농도에 따라 변하는 반도체식 센서라, 출력 전압이 온도·습도·예열 상태·개체 차이에 함께 흔들립니다. 정확한 ppm을 얻으려면 기준 가스로 개체별 보정 곡선을 만들어야 해서 수업에서는 사실상 불가능하죠. 그래서 이 교재는 처음부터 ‘평소보다 높다/낮다’는 상대 지표로만 씁니다. “이 값이 몇 ppm이에요?” 질문이 나오면 “그 질문이 정확히 핵심”이라고 받아 주고, 절대값이 아니라 변화를 읽는 도구라고 정리해 주세요. 덤 하나 — 이 쉴드의 아날로그 포트는 전원 스위치와 무관하게 항상 3.3V라, MQ-2가 공식 스펙(5V)보다 약하게 구동돼 절대값이 더 낮게 나옵니다. 상대 지표를 쓰는 이유가 하나 더 있는 셈이에요.

ℹ️ 센서는 예열이 필요해요 MQ-2는 전원을 넣고 1~2분 지나야 값이 안정됩니다. 처음 켜자마자 값이 크게 나와도 예열 전이라 그런 것이니 정상이에요.

ℹ️ 먼저 — 와이파이 정보 파일 만들기 (wifi_config.py) 대시보드 코드는 와이파이 정보를 wifi_config.py에서 불러옵니다. main.py와 같은 위치에 이 파일을 새로 만들고 두 줄만 적어 저장하세요. WIFI_SSID = "우리_와이파이_이름" WIFI_PASSWORD = "비밀번호" (피코는 2.4GHz 와이파이만 됩니다.)

## 따라하기

Step 1. 값 한 번 읽기. (그로브 A0 포트 + 센서 쪽 노란선이 AO에 꽂혔는지 확인!)

〈 Step 1 · 한 번 읽기 〉 # MQ-2 가스센서 값 한 번 읽기 (그로브 A0 = GP26 = ADC0) from machine import ADC, Pin gas_sensor = ADC(Pin(26)) print(gas_sensor.read_u16()) # 0 ~ 65535

Step 2. 반복해서 읽고, Thonny 플로터로 그래프 보기. (셸 옆 ‘Plotter’ 켜기)

〈 Step 2 · 반복 읽기 (플로터) 〉 # 반복해서 읽기 — Thonny의 '플로터'로 그래프를 볼 수 있어요 from machine import ADC, Pin import time gas_sensor = ADC(Pin(26)) while True: print(gas_sensor.read_u16()) time.sleep(0.5)

Step 3. 원시값을 전압·비율로 바꿔 의미를 부여합니다.

〈 Step 3 · 전압·비율 변환 〉 # 원시값을 전압과 비율로 바꿔 보기 from machine import ADC, Pin import time gas_sensor = ADC(Pin(26)) while True: value = gas_sensor.read_u16() voltage = value / 65535 * 3.3 percent = value / 65535 * 100 print("ADC: %5d ¦ %.2fV ¦ %.1f%%" % (value, voltage, percent)) time.sleep(0.5)

Step 4. 이제 완성형 대시보드를 만들어요. 이런 긴 코드는 손으로 치지 않아요 — AI에게 아래처럼 상황과 목표를 설명하면 만들어 줍니다.

🤖 ① AI에게 이렇게 설명하세요 (그대로 복사) 라즈베리파이 피코 2 W에서 돌아가는 마이크로파이썬(MicroPython) 코드를 만들어줘. 우리 반 공기질 실시간 대시보드야. - 가스센서(MQ-2)는 아날로그 입력인 26번 핀(그로브 A0 포트)에 연결했어. 읽으면 0~65535 사이 숫자가 나오고, 가스가 짙을수록 값이 커져. - 값이 출렁이지 않게 여러 번 읽어 평균(이동 평균)으로 안정시켜줘. - 와이파이 정보는 설정 파일(wifi_config.py)에서 불러와. - 피코가 외부 라이브러리 설치 없이 작은 웹서버(80번 포트)가 되게 하고, 브라우저가 '/data' 주소에서 JSON으로 최신 값을 받아 자동 갱신하며, Chart.js로 실시간 그래프를 그려줘. - 기준값(임계값)으로 안전/주의/위험 세 단계를 나눠 색으로 표시해줘. 기준값은 코드 위쪽에서 쉽게 바꿀 수 있게. 화면은 다크 테마로. - 같은 와이파이의 스마트폰에서 접속할 수 있게 하고, 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

직접 만들지 않아도, 아래 완성본을 복사해 main.py로 저장하면 이동 평균·임계값·다크 테마 그래프가 모두 들어간 모니터가 됩니다. (wifi_config.py 필요)

〈 ② 전체 코드 · MQ-2 실시간 대시보드 (main.py) 〉 import network import socket import json from machine import ADC, Pin import time from wifi_config import WIFI_SSID as SSID, WIFI_PASSWORD as PASSWORD gas_sensor = ADC(Pin(26)) # ── 임계값: 우리 교실에 맞게 이 두 숫자만 바꾸세요 (웹 화면 색도 함께 바뀜) ── SAFE_MAX = 20000 # 이 아래 = 안전(초록) WARN_MAX = 45000 # 이 아래 = 주의(노랑), 넘으면 위험(빨강) def read_average(sensor, count=10): total = 0 for _ in range(count): total += sensor.read_u16() time.sleep_ms(10) return total // count def connect_wifi(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) print("Wi-Fi 연결 중", end="") timeout = 20 while not wlan.isconnected() and timeout > 0: print(".", end="") time.sleep(0.5) timeout -= 1 if wlan.isconnected(): ip = wlan.ifconfig()[0] print(f"\n✅ 연결 완료! → http://{ip}") return ip print("\n❌ Wi-Fi 연결 실패") return None HTML = b"""<!DOCTYPE html> <html lang="ko"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>MQ-2 가스 센서 모니터</title> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.0/dist/chart.umd.min.js"></script> <style> @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@400;700;900&family=Noto+Sans+KR:wght@300;400;700&display=swap'); :root { --bg: #0b0f1a; --panel: #111827; --border: #1f2d45; --safe: #22d3a6; --warn: #f59e0b; --danger: #ef4444; --accent: #3b82f6; --text: #e2e8f0; --muted: #64748b; } * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { background: var(--bg); color: var(--text); font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif; min-height: 100vh; padding: 24px 16px; } header { text-align: center; margin-bottom: 28px; } header h1 { font-family: 'Orbitron', monospace; font-size: clamp(18px, 4vw, 28px); letter-spacing: 4px; color: var(--accent); text-shadow: 0 0 20px rgba(59,130,246,0.5); } header p { color: var(--muted); font-size: 13px; margin-top: 4px; } .grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(140px, 1fr)); gap: 14px; max-width: 860px; margin: 0 auto 24px; } .card { background: var(--panel); border: 1px solid var(--border); border-radius: 14px; padding: 18px 14px; text-align: center; transition: border-color .3s; } .card .label { font-size: 11px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: var(--muted); margin-bottom: 10px; } .card .big { font-family: 'Orbitron', monospace; font-size: clamp(28px, 6vw, 40px); font-weight: 900; transition: color .3s; } .card .unit { font-size: 11px; color: var(--muted); margin-top: 4px; } #statusCard { border-color: var(--safe); box-shadow: 0 0 20px rgba(34,211,166,.12); } #statusText { font-family: 'Orbitron', monospace; font-size: clamp(14px, 3vw, 20px); font-weight: 700; letter-spacing: 3px; } .chart-wrap { max-width: 860px; margin: 0 auto; background: var(--panel); border: 1px solid var(--border); border-radius: 14px; padding: 20px; } .chart-wrap h2 { font-family: 'Orbitron', monospace; font-size: 12px; letter-spacing: 3px; color: var(--muted); margin-bottom: 16px; } #dot { display: inline-block; width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%; background: var(--safe); margin-right: 6px; animation: pulse 1.4s infinite; } @keyframes pulse { 0%, 100% { opacity: 1; transform: scale(1); } 50% { opacity: .4; transform: scale(1.4); } } </style> </head> <body> <header> <h1>MQ-2 GAS SENSOR MONITOR</h1> <p><span id="dot"></span>Raspberry Pi Pico 2 WH &mdash; 실시간 측정</p> </header> <div class="grid"> <div class="card"> <div class="label">ADC RAW</div> <div class="big" id="rawVal">---</div> <div class="unit">0 ~ 65535</div> </div> <div class="card"> <div class="label">전압</div> <div class="big" id="voltVal">-.-</div> <div class="unit">Volt (3.3 V ref)</div> </div> <div class="card"> <div class="label">농도 비율</div> <div class="big" id="pctVal">--%</div> <div class="unit">풀스케일 대비</div> </div> <div class="card" id="statusCard"> <div class="label">상태</div> <div id="statusText" style="color:var(--safe)">SAFE</div> </div> </div> <div class="chart-wrap"> <h2>REALTIME WAVEFORM &nbsp;(최근 60초)</h2> <canvas id="chart" height="120"></canvas> </div> <script> const MAX = 60; const times = [], vals = []; const ctx = document.getElementById('chart').getContext('2d'); const chart = new Chart(ctx, { type: 'line', data: { labels: times, datasets: [{ label: 'ADC (이동평균)', data: vals, borderColor: '#3b82f6', backgroundColor: 'rgba(59,130,246,0.08)', borderWidth: 2, fill: true, tension: 0.4, pointRadius: 0, pointHitRadius: 8 }] }, options: { animation: false, responsive: true, scales: { y: { suggestedMin: 0, suggestedMax: 65535, grid: { color: 'rgba(255,255,255,.06)' }, ticks: { color: '#64748b', font: { family: 'monospace', size: 10 }, callback: v => v.toLocaleString() } }, x: { grid: { color: 'rgba(255,255,255,.06)' }, ticks: { color: '#64748b', font: { family: 'monospace', size: 10 }, maxTicksLimit: 8 } } }, plugins: { legend: { display: false } } } }); let TH = { safe: 20000, warn: 45000 }; // /data 가 코드 상단 임계값을 알려주면 갱신됨 function levelOf(v) { if (v < TH.safe) return { label: 'SAFE', color: '#22d3a6' }; if (v < TH.warn) return { label: 'WARNING', color: '#f59e0b' }; return { label: 'DANGER', color: '#ef4444' }; } async function poll() { try { const res = await fetch('/data'); const json = await res.json(); if (json.safe != null) { TH.safe = json.safe; TH.warn = json.warn; } const v = json.value; const now = new Date().toLocaleTimeString('ko-KR', { hour12: false }); const lv = levelOf(v); document.getElementById('rawVal').textContent = v.toLocaleString(); document.getElementById('rawVal').style.color = lv.color; document.getElementById('voltVal').textContent = (v / 65535 * 3.3).toFixed(3); document.getElementById('pctVal').textContent = (v / 65535 * 100).toFixed(1) + '%'; document.getElementById('statusText').textContent = lv.label; document.getElementById('statusText').style.color = lv.color; document.getElementById('statusCard').style.borderColor = lv.color; document.getElementById('statusCard').style.boxShadow = `0 0 20px ${lv.color}30`; times.push(now); vals.push(v); if (times.length > MAX) { times.shift(); vals.shift(); } const margin = 2000; const yMin = Math.max(0, Math.min(...vals) - margin); const yMax = Math.min(65535, Math.max(...vals) + margin); chart.options.scales.y.min = yMin; chart.options.scales.y.max = yMax; chart.data.datasets[0].borderColor = lv.color; chart.data.datasets[0].backgroundColor = lv.color + '18'; chart.update('none'); } catch (e) { console.warn('센서 응답 없음', e); } } setInterval(poll, 500); poll(); </script> </body> </html>""" def send_response(conn, status, content_type, body_bytes): header = ( f"HTTP/1.1 {status}\r\n" f"Content-Type: {content_type}\r\n" f"Content-Length: {len(body_bytes)}\r\n" "Access-Control-Allow-Origin: *\r\n" "Connection: close\r\n" "\r\n" ).encode() conn.sendall(header + body_bytes) def run_server(): addr = socket.getaddrinfo("0.0.0.0", 80)[0][-1] srv = socket.socket() srv.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) srv.bind(addr) srv.listen(3) print("서버 대기 중... (Ctrl+C로 종료)") while True: conn, _ = srv.accept() try: req = conn.recv(512).decode("utf-8", "ignore") if "GET /data" in req: value = read_average(gas_sensor, 10) body = json.dumps({"value": value, "safe": SAFE_MAX, "warn": WARN_MAX}).encode() send_response(conn, "200 OK", "application/json", body) else: send_response(conn, "200 OK", "text/html; charset=utf-8", HTML) except Exception as e: code = e.args[0] if e.args else None tip = {104: "브라우저가 연결을 먼저 끊음 (정상, 무시 OK)", 32: "응답 도중 연결이 끊김 (정상)", 110: "응답 대기 시간 초과", 11: "데이터가 아직 안 옴 (일시적)"}.get(code) print("요청 처리:", ("[%s] %s" % (code, tip)) if tip else ("오류 " + str(e))) finally: conn.close() ip = connect_wifi() if ip: run_server()

🚨 예상 오류 — 실행 직후 5분에 몰리는 두 가지 ① 켜자마자 화면이 ‘위험’(빨강)이라 놀라는 학생 — 예열 전이라 정상입니다. “켜고 1~2분은 그냥 두세요. 빨강이어도 고장이 아닙니다”를 실행 전에 먼저 말해 두면 질문이 안 나옵니다. ② ‘Wi-Fi 연결 실패’ — 열에 아홉은 wifi_config.py의 대소문자·따옴표 오타이거나 5GHz 망입니다. 칠판의 SSID·비밀번호와 글자 단위로 대조하게 하세요.

돌아가는 걸 확인했다면, 같은 대화에서 ③ 개선 프롬프트로 우리 반에 꼭 맞게 업그레이드해 봐요.

✨ ③ 프롬프트 개선 — 환기 알리미로 업그레이드 (이어서 복사) 방금 만든 공기질 대시보드를 이어서 개선해줘. - '주의' 이상 상태가 3번 연속 측정되면 화면 맨 위에 '🌬️ 환기하세요!' 배너를 크게 띄우고, '안전'으로 돌아오면 배너를 내려줘. - 그래프 옆에 최근 10분의 최고값과 평균값도 함께 보여줘. - 센서 핀 번호, 기준값 변수, '/data' 응답 구조는 그대로 유지해줘. - 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

🔑 대시보드 열기 · 임계값 바꾸기 실행하면 Thonny 셸에 http://... 주소가 찍혀요. 그 주소를 같은 와이파이의 폰/PC 브라우저에 입력하면 화면이 열립니다(http://로, https 아님). 안전·주의 기준을 바꾸려면 코드 맨 위 SAFE_MAX·WARN_MAX 두 숫자만 고치세요 — 웹 화면 색도 함께 바뀝니다. (다음 장 LED도 같은 숫자를 씁니다.)

❓ 발문 — 임계값은 누가 정할까 “SAFE_MAX를 얼마로 두면 좋을까요? 그 숫자는 누가, 무엇을 근거로 정하죠?” — 정답을 주지 말고, 평소 값을 10분쯤 지켜본 뒤 알코올 솜을 가까이 대 보게 하세요. ‘우리 교실의 평소 값’과 ‘자극이 있을 때 값’ 사이 어딘가를 모둠마다 스스로 정하게 하는 게 이 장의 진짜 목표입니다. 기준은 주어지는 게 아니라 데이터를 보고 정하는 것이니까요. 모둠끼리 숫자가 달라도 틀린 게 아닙니다.

## 자주 하는 실수

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 값이 늘 0이거나 65535에 붙어 있음 | 센서를 A0가 아닌 다른 포트에 꽂았거나, 노란선이 센서의 DO에 꽂힘. | 그로브 쪽이 A0(=GP26)인지, 센서 쪽 노란선이 AO(DO 아님!)인지 확인하세요. 빨강→VCC·검정→GND도 함께 점검. |
| 켜자마자 ‘위험’으로 뜸 | 예열 전이라 값이 큼. | 1~2분 기다리세요. 그래도 항상 위험이면 코드 맨 위 SAFE_MAX·WARN_MAX 숫자를 우리 환경에 맞게 올리세요. |
| ‘❌ Wi-Fi 연결 실패’만 뜨고 멈춤 | SSID·비밀번호 오타 또는 5GHz 망. | wifi_config.py의 따옴표 안 이름·비밀번호를 정확히(대소문자) 확인하고 2.4GHz 망인지 보세요. 고친 뒤 ⏹ 정지 → 다시 ▶ 실행. |
| ImportError: wifi_config | wifi_config.py가 피코에 없음. | main.py와 같은 위치에 wifi_config.py 파일을 새로 만들어 두 줄만 적으세요. WIFI_SSID = "와이파이이름" / WIFI_PASSWORD = "비밀번호" (위 핵심 개념의 안내 참고). |

## 스스로 점검하기

Q. MQ-2는 그로브의 어느 포트에 꽂나요?

→ A0 (= GP26 = ADC0). 아날로그 포트입니다. MQ-2는 핀헤더형이라 그로브 암 점퍼 케이블로 잇고, 센서 쪽은 노랑→AO(DO 아님)·빨강→VCC·검정→GND예요.

Q. 값을 안정시키는 read_average는 무엇을 하나요?

→ 여러 번(기본 10번) 읽어 평균을 냅니다. 출렁임이 줄어요.

Q. 임계값은 어디서나 같은 숫자를 쓰면 되나요?

→ 아니요. 센서·환경마다 기준이 달라, 우리 교실에서 직접 보고 보정해야 합니다.

# CHAPTER 04 · 우리반 공기질, 실시간으로 확인하기 (LED)

폰을 켜지 않아도 책상 위 LED만 흘끗 보면 공기질을 알 수 있게 — 앞 장의 센서값을 10칸 LED 게이지로 바꿉니다.

🎯 이 장을 마치면 · 센서값(ADC)을 LED 10칸 게이지로 표현할 수 있다 · 안전/주의/위험을 색(초록·노랑·빨강)으로 나타낼 수 있다 · 위험할 때 LED를 깜빡여 눈에 띄게 만들 수 있다

💡 왜 배우나요? 앞 장에선 공기질을 폰(웹)으로 봤어요. 그런데 매번 폰을 켜기는 번거롭죠. 같은 센서값을 LED 색과 칸 수로 바꾸면, 지나가다 흘끗 보기만 해도 ‘지금 환기해야겠다’를 알 수 있어요. 같은 데이터, 다른 출력 — 원격(웹)과 물리(LED)의 차이를 직접 비교해 보는 장입니다.

## 핵심 개념

▪ 센서 → 게이지 — 센서값이 클수록 켜지는 칸을 늘립니다. 2장에서 만든 게이지 기법 그대로예요.

▪ 색으로 상태 표시 — 안전=초록 · 주의=노랑 · 위험=빨강. 임계값(SAFE/WARN)은 앞 장과 같은 숫자를 씁니다.

▪ 깜빡임 경고 — 위험 구간에서는 LED를 깜빡여, 멀리서도 바로 알아채게 합니다.

▪ 이동 평균 — 여러 번 읽어 평균 내면 LED가 덜 깜빡거려 보기 편해요. (앞 장과 동일)

❓ 발문 — 폰이 없어도 알 수 있게 하려면 “3장 대시보드는 폰을 켜야 보이죠. 폰이 없는 사람도, 지나가다가도 공기질을 알게 하려면 어떻게 해야 할까요?” — 학생 입에서 ‘불빛으로’가 나오면 그대로 이 장이 시작됩니다. 답이 안 나오면 “신호등은 왜 글자가 아니라 색일까요?”를 이어서 물어보세요.

🔑 LED는 timing 인자 필수 — 잊지 마세요 이 장도 LED를 쓰니 NeoPixel(Pin(16), 10, timing=(280,515,515,745))로 만듭니다. timing이 없으면 색이 깨져요. (2장 참고)

ℹ️ 임계값은 우리 교실 기준으로 SAFE_MAX·WARN_MAX·GAUGE_MAX 숫자는 환경마다 달라요. 앞 장에서 본 ‘평소 값’을 참고해, 평소엔 초록·주의 상황(예: 알코올 솜·향)에 노랑/빨강이 되도록 조정하세요.

## 따라하기

2장 게이지(켜진 칸 수로 양을 나타내기)를 떠올리며, 센서값을 칸 수와 색으로 바꿉니다. 이런 코드는 손으로 치지 말고, AI에게 아래처럼 설명해 만들면 돼요.

🤖 ① AI에게 이렇게 설명하세요 (그대로 복사) 라즈베리파이 피코 2 W에서 돌아가는 마이크로파이썬(MicroPython) 코드를 만들어줘. 폰을 켜지 않아도 LED만 보면 공기질을 아는 장치야. - 가스센서(MQ-2)는 아날로그 입력인 26번 핀(그로브 A0 포트)으로 읽어. 값은 0~65535 사이 숫자이고 가스가 짙을수록 커져. - 열 칸짜리 LED 바(WS2813)는 16번 핀에 연결했어. LED를 만들 때 타이밍 값 네 개(280, 515, 515, 745)를 꼭 지정해줘. 없으면 색이 깨져. 밝기는 낮게. - 센서값을 여러 번 읽어 평균으로 안정시키고, 값이 클수록 켜지는 칸이 많아지는 10칸 게이지로 보여줘. - 안전=초록, 주의=노랑, 위험=빨강으로 색을 바꾸고, 위험일 땐 LED를 깜빡여줘. - 안전과 주의를 나누는 기준값은 코드 맨 위에서 바꿀 수 있게 해줘. - 와이파이는 필요 없어. 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

아래는 완성본이에요. (와이파이 불필요 · LED만 있으면 동작) 임계값은 우리 교실에 맞게 코드 위에서 조정하세요.

〈 ② 전체 코드 · 공기질 LED 게이지 (main.py) 〉 # MQ-2 공기질을 LED 10칸으로 — 폰 없이 흘끗 보기 # 앞 장(웹 대시보드)에서 읽던 센서값을, 2장에서 배운 LED 게이지로 표현합니다. from machine import ADC, Pin from neopixel import NeoPixel import time TIMING = (280, 515, 515, 745) # WS2813 필수! 없으면 색 깨짐 NUM = 10 np = NeoPixel(Pin(16), NUM, timing=TIMING) # LED → D16 gas = ADC(Pin(26)) # MQ-2 → A0 # 앞 장 대시보드와 같은 임계값 (우리 교실에 맞게 조정하세요) SAFE_MAX = 20000 # 이 아래 = 안전(초록) WARN_MAX = 45000 # 이 아래 = 주의(노랑), 넘으면 위험(빨강) GAUGE_MAX = 60000 # 게이지가 꽉 차는 기준값 def read_avg(n=10): # 흔들리는 값 → 이동평균으로 안정화 total = 0 for _ in range(n): total += gas.read_u16() time.sleep(0.02) return total // n def color_of(v): if v < SAFE_MAX: return (0, 40, 0) # 초록 = 안전 if v < WARN_MAX: return (45, 30, 0) # 노랑 = 주의 return (60, 0, 0) # 빨강 = 위험 def show(v): level = min(NUM, v * NUM // GAUGE_MAX) # 값 → 0~10칸 c = color_of(v) for i in range(NUM): np[i] = c if i < level else (0, 0, 0) np.write() while True: v = read_avg() show(v) print("ADC:", v) if v >= WARN_MAX: # 위험하면 빠르게 3번 깜빡여 눈에 띄게 for _ in range(3): np.fill((0, 0, 0)); np.write(); time.sleep(0.12) # 껐다 show(v); time.sleep(0.12) # 켰다 else: time.sleep(0.6)

🗣 진행 멘트 — 진행 팁 — 3장과 나란히 비교 시연 강사 피코 두 대에 3장 대시보드와 이 장 LED를 동시에 돌려 두고 알코올 솜을 가까이 대 보세요. 같은 센서값에 웹 그래프와 LED 게이지가 함께 움직이는 걸 보여 주면 ‘같은 데이터, 다른 출력’이 말 없이도 전달됩니다. 피코가 한 대뿐이면 ③ 개선 프롬프트(웹+LED 합치기)의 결과물 하나로 시연해도 됩니다.

앞 장(웹 대시보드)과 이 장(LED)을 하나로 합치고 싶다면, 아래 ③ 개선 프롬프트를 이어서 붙여넣으세요.

✨ ③ 프롬프트 개선 — 웹 대시보드와 합치기 (이어서 복사) 3장에서 만든 공기질 웹 대시보드에, 이 장의 LED 게이지를 합쳐줘. - 열 칸짜리 LED 바(WS2813)는 16번 핀에 있어. 만들 때 타이밍 값 네 개(280, 515, 515, 745)를 꼭 지정하고, 밝기는 낮게(최대 60). - 웹 화면과 LED가 같은 센서값, 같은 기준값을 쓰게 해줘. 안전=초록, 주의=노랑, 위험=빨강 깜빡임. - 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘. 받은 코드에 타이밍 값이 들어 있는지 내가 확인할게.

## 자주 하는 실수

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 색이 깨지거나 엉뚱한 칸이 켜짐 | timing 인자 누락. | NeoPixel(Pin(16), 10, timing=(280,515,515,745))로 만드세요. LED 문제의 1순위 원인입니다. |
| 늘 빨강이거나 늘 초록 | 임계값이 우리 환경과 안 맞음. | 앞 장에서 본 평소 값을 참고해 SAFE_MAX·WARN_MAX를 조정하고, 예열(1~2분)도 기다리세요. |
| LED가 너무 빨리 깜빡여 어지러움 | 읽기·갱신 주기가 짧음. | 이동 평균 횟수를 늘리거나 sleep 시간을 늘리세요. |

## 스스로 점검하기

Q. 센서값을 LED 칸 수로 바꾸는 방법은?

→ 값을 0~10 범위로 비례 변환해, 그 수만큼 칸을 켭니다. (게이지)

Q. 웹(3장)과 LED(4장)는 무엇이 같고 무엇이 다른가요?

→ 같은 센서값을 쓰지만, 웹은 폰으로 ‘원격’ 확인, LED는 폰 없이 ‘물리적으로’ 흘끗 확인합니다.

Q. 위험 상태를 더 눈에 띄게 하려면?

→ 빨강으로 칠하고 깜빡이게 합니다. (멀리서도 알아챔)

# CHAPTER 05 · 강수확률 물리 대시보드 (API×LED)

인터넷에서 오늘의 강수확률을 받아, 6시~23시를 10개 LED에 담는 ‘날씨 시계(물리 대시보드)’를 만들고, 같은 데이터를 보여 주는 웹 대시보드까지 완성합니다.

🎯 이 장을 마치면 · Open-Meteo에서 강수확률 데이터를 받아올 수 있다 · 받은 데이터(JSON)에서 시간대별 강수확률을 꺼낼 수 있다 · 6시~23시의 강수확률을 10개 LED의 색으로 표현할 수 있다 · LED와 똑같은 정보를 보여 주는 웹 대시보드(색 범례 포함)를 띄울 수 있다

💡 왜 배우나요? 앞에서는 센서로 내 주변을 봤어요. 이번엔 인터넷 너머 바깥 세상의 데이터를 다룹니다. 무료 날씨 API Open-Meteo에서 오늘의 강수확률을 받아, LED 바가 아침부터 밤까지 비 올 시간을 색으로 알려 주는 시계가 되고, 같은 데이터를 웹으로도 보여 줍니다. 나갈 때 LED만 보고 우산을 챙길 수 있죠.

## 핵심 개념

▪ Open-Meteo — 무료·API 키 불필요한 날씨 서비스. 위도·경도만 넣으면 시간대별 강수확률을 줍니다.

▪ 강수확률(precipitation_probability) — 그 시각에 비가 올 가능성(%). 0시~23시까지 24개가 옵니다.

▪ HTTP 요청 (requests) — 피코가 인터넷 주소에 접속해 데이터를 받아오는 도구. requests.get(url)

▪ 6~23 → 10칸 매핑 — 오전 6시~밤 11시(18시간)를 10칸으로 고르게 나눠 대표 시각 10개를 LED에 배치합니다.

🔬 더 알아보기 — API가 대체 뭐예요? — 관공서에서 등본 떼기로 이해하기 API는 ‘정해진 양식을 채워 보내면, 원하는 결과물을 정해진 형식으로 돌려주는 창구’예요. 아래 두 줄을 각각 클릭해 보세요 — 동사무소 등본 떼기와 피코의 날씨 받기가 똑같이 ‘요청 → 응답’으로 흐릅니다. 👆 ‘비유’ 클릭 — 등본 신청해 보기 🙋 나 = 민원인 🏛️ 관공서 창구 데이터 보관 요청(신청서) → ← 응답(결과물) 📝 등본 신청서 이름: 홍길동 주소: 서울 ○○구 📄 주민등록등본 홍길동 서울 ○○구 印 👆 ‘피코’ 클릭 — 강수확률 받아 보기 🔌 피코 · 브라우저 ☁️ Open-Meteo = 관공서(API) 요청(신청서) → ← 응답(결과물) 📝 요청 (URL) 위도: 37.5 경도: 127 시간: 15시 📦 응답 (JSON) ☔ 60% 강수확률 이름·주소 = 위도·경도·시간(신청) · 주민등록등본 = 강수확률(결과) · 관공서 = API 서버 · 🔑 일부는 ‘신분증=키’ 필요 function playLane(L){var m=document.getElementById("reqMove"+L);if(m){try{m.beginElement();}catch(e){}}}

🗣 진행 멘트 — 등본 애니메이션 시연 순서 (3분) 화면에 띄우고 “API가 뭔지 동사무소에서 등본 떼기로 봅시다”라며 위 줄(비유)을 먼저 클릭해 신청서→등본 흐름을 보여 주세요. 그다음 “피코도 똑같습니다”라며 아래 줄(피코)을 클릭 — 신청서가 위도·경도로, 등본이 강수확률로 바뀔 뿐 흐름이 같다는 걸 짚습니다. 마지막에 학생들도 각자 두 줄을 눌러 보게 하세요. 여기에 3분을 쓰면 뒤의 URL 파라미터 설명이 훨씬 빨라집니다.

🔗 open-meteo.com — 무료 날씨 API (키 불필요)

      https://open-meteo.com

ℹ️ 설치 없이 바로 됩니다 이번 장 코드는 피코에 기본 내장된 socket + ssl만 써서 인터넷에 접속해요. 그래서 추가 설치가 필요 없습니다 — 복사해서 바로 실행하면 됩니다. (연수 현장에서 모두가 패키지를 설치하다 막히는 일을 피하려고 이렇게 했어요.) 혹시 코드를 더 짧게 쓰고 싶다면 requests 모듈을 설치하는 방법도 있는데, 그 버전은 Step 3 아래에 따로 실어 뒀습니다.

ℹ️ 먼저 — 와이파이 정보 파일 만들기 (wifi_config.py) 이 장의 코드는 와이파이 정보를 wifi_config.py에서 불러옵니다. main.py와 같은 위치에 이 파일을 새로 만들고 두 줄만 적어 저장하세요. WIFI_SSID = "우리_와이파이_이름" WIFI_PASSWORD = "비밀번호" (피코는 2.4GHz 와이파이만 됩니다. 이름·비밀번호를 정확히.)

🔬 더 알아보기 — HTTPS와 인증서 — 코드의 CERT_NONE은 무슨 뜻일까? 주소가 https://로 시작하면, 피코와 서버 사이 통신이 암호화(TLS)됩니다. 중간에서 누가 엿봐도 내용을 못 읽죠. 원래 인터넷 브라우저는 ‘이 서버가 진짜 open-meteo가 맞는지’를 인증서로 확인합니다. 이때 신뢰할 수 있는 기관(CA) 목록이 필요한데, 피코에는 그 목록이 기본으로 들어 있지 않아요. 그래서 코드에서 ssl.CERT_NONE으로 ‘서버 신원 확인은 건너뛰고, 암호화만 쓰겠다’고 한 거예요. 교육용으로 공개 날씨 데이터를 받는 정도는 충분히 안전합니다. 다만 로그인·비밀번호처럼 민감한 정보를 주고받을 땐 신원 확인을 생략하면 안 되니, 그때는 인증서를 갖춘 환경에서 해야 합니다.

## 따라하기

Step 1. 우리 지역 위도·경도를 정합니다. 코드 맨 위 LAT/LON을 바꾸면 돼요. (검색창에 ‘우리동네 위도 경도’를 쳐서 찾으세요. 서울시청은 37.5665 / 126.9780)

Step 2. 먼저 강수확률을 받아 셸에 출력해, 데이터가 어떻게 생겼는지 확인해요. 인터넷 접속 함수(http_get_json 등)는 길어서 손코딩하지 않아요 — AI에게 아래처럼 설명해 만들면 됩니다.

🤖 AI에게 이렇게 설명하세요 (그대로 복사) 라즈베리파이 피코 2 W에서 돌아가는 마이크로파이썬(MicroPython) 코드를 만들어줘. 날씨 데이터가 어떻게 생겼는지 먼저 확인하려는 거야. - 무료 날씨 서비스 Open-Meteo(키 필요 없음)에서 우리 지역의 오늘 시간별 강수확률을 받아와. - 아침 6시부터 밤 11시까지를 'N시 강수확률: M%' 형식으로 셸에 출력해줘. - 외부 라이브러리는 설치하지 말고, 피코에 기본 내장된 인터넷 접속 기능(socket, ssl)만 써. 보안 인증서 확인은 건너뛰어도 돼. - 와이파이 정보는 설정 파일(wifi_config.py)에서 불러오고, 위도·경도는 코드 맨 위에 둬서 내가 바꿀 수 있게 해줘. - 복사해서 바로 돌아가는 코드 전체를 한 번에 줘.

직접 만들지 않아도 아래 완성본을 복사해 실행하면 됩니다. (긴 http_get_json은 뒤 단계에서도 그대로 재사용해요.)

〈 전체 코드 · 강수확률 받아오기 〉 # === 1단계: 오늘의 강수확률 가져오기 (설치 불필요) === # 피코에 기본 내장된 socket + ssl 만으로 Open-Meteo(HTTPS)에 접속합니다. import network, socket, ssl, json, time, gc from wifi_config import WIFI_SSID as SSID, WIFI_PASSWORD as PASSWORD LAT = 37.5665 # 위도 (우리 지역 좌표로 바꾸세요) LON = 126.9780 # 경도 HOST = "api.open-meteo.com" def connect_wifi(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) print("Wi-Fi 연결 중", end="") timeout = 20 while not wlan.isconnected() and timeout > 0: print(".", end=""); time.sleep(0.5); timeout -= 1 if wlan.isconnected(): ip = wlan.ifconfig()[0] print("\n✅ 연결 완료! IP:", ip) return ip print("\n❌ Wi-Fi 연결 실패") return None def http_get_json(host, path): gc.collect() addr = socket.getaddrinfo(host, 443)[0][-1] s = socket.socket() s.connect(addr) try: ctx = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT) ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE # 피코엔 인증서 목록이 없어 검증 생략 s = ctx.wrap_socket(s, server_hostname=host) except AttributeError: # 옛 펌웨어 호환 s = ssl.wrap_socket(s, server_hostname=host) s.write(("GET %s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\nConnection: close\r\n\r\n" % (path, host)).encode()) buf = b"" while True: chunk = s.read(512) if not chunk: break buf += chunk s.close() body = buf.split(b"\r\n\r\n", 1)[1] # 헤더 떼고 본문(JSON)만 return json.loads(body) if connect_wifi(): path = ("/v1/forecast?latitude=%s&longitude=%s" "&hourly=precipitation_probability" "&timezone=Asia%%2FSeoul&forecast_days=1" % (LAT, LON)) data = http_get_json(HOST, path) probs = data["hourly"]["precipitation_probability"] # 24개 (0~23시) for hour in range(6, 24): print("%2d시 강수확률: %s%%" % (hour, probs[hour]))

🚨 예상 오류 — 이 장의 통신 막힘 3종 ① 연결 자체가 안 됨 — 5GHz 망입니다. 강사 핫스팟(2.4GHz)으로 옮기게 하세요. ② 바다 한가운데 날씨가 나옴 — LAT·LON을 서로 바꿔 넣은 겁니다. “한국은 위도 33~38, 경도 124~132”를 칠판에 적어 두면 스스로 잡아냅니다. ③ 뒤의 대시보드 단계에서 주소가 안 열림 — 폰 브라우저가 https://로 붙인 경우가 대부분이니, 주소창에 http://를 직접 쳐 넣게 하세요.

ℹ️ 코드가 여러 개죠? — 최종은 하나만 아래로 가면서 코드가 여러 번 나와요. 피코에 저장(main.py)할 최종 코드는 딱 하나면 됩니다: · Step 2(강수확률 출력) = 확인용(잠깐 실행만) · Step 3(날씨 시계) = LED만 버전 · Step 5(LED + 웹) = 가장 완성본 ← 이거 하나면 충분 새 코드를 쓸 땐 이전 코드를 지우고 붙여넣으세요(피코는 한 번에 main.py 하나만 돌려요).

Step 3. 받은 값을 10개 LED의 색으로 바꿔 ‘날씨 시계’를 만들어요. 이런 긴 코드는 손으로 치지 않아요 — AI에게 아래처럼 설명하면 만들어 줍니다.

🤖 ① AI에게 이렇게 설명하세요 (그대로 복사) 라즈베리파이 피코 2 W에서 돌아가는 마이크로파이썬(MicroPython) 코드를 만들어줘. 하루의 비 예보를 LED 색으로 보여주는 '날씨 시계'야. - 무료 날씨 서비스 Open-Meteo(키 필요 없음)에서 오늘 시간별 강수확률을 받아와. 인터넷 접속은 피코 기본 내장 기능(socket, ssl)만 쓰고 추가 설치는 하지 마. - 와이파이 정보는 설정 파일(wifi_config.py)에서 불러와. - 아침 6시~밤 11시(18시간)를 열 칸짜리 LED 바에 고르게 나눠, 각 시각의 강수확률을 색으로 표시해줘. 예: 맑음=초록, 흐림=노랑, 비 가능=파랑, 비 확실=보라. 구간별 색은 코드 위에서 바꿀 수 있게. - LED 바(WS2813)는 16번 핀에 연결했어. 만들 때 타이밍 값 네 개(280, 515, 515, 745)를 꼭 지정해줘. 없으면 색이 깨져. 밝기는 낮게. - 날씨는 10분에 한 번만 새로 받아와줘. - 위도·경도와 타이밍 값은 코드 맨 위에 두고, 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

직접 만들지 않아도, 아래 완성본을 복사하면 바로 돕니다. (추가 설치 없음 · 10분마다 새 예보로 갱신)

〈 ② 전체 코드 · 날씨 시계 (main.py) — 무설치 〉 # === 오늘의 비 예보를 10개 LED에 담는 '날씨 시계' (설치 불필요) === # 내장 socket + ssl 로 Open-Meteo에 접속 — 추가 설치 없이 복붙 실행됩니다. # 맑음(연초록) → 흐림(노랑) → 비 가능(파랑) → 비 확실(보라) import network, socket, ssl, json, time, gc from machine import Pin from neopixel import NeoPixel from wifi_config import WIFI_SSID as SSID, WIFI_PASSWORD as PASSWORD LAT = 37.5665 # 우리 지역 위도 LON = 126.9780 # 우리 지역 경도 HOST = "api.open-meteo.com" TIMING = (280, 515, 515, 745) NUM = 10 np = NeoPixel(Pin(16), NUM, timing=TIMING) # 6시~23시를 LED 칸 수만큼 고르게 나눈 대표 시각 (NUM만 바꾸면 자동 적용) HOURS = [round(6 + i * (23 - 6) / (NUM - 1)) for i in range(NUM)] def connect_wifi(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) print("Wi-Fi 연결 중", end="") timeout = 20 while not wlan.isconnected() and timeout > 0: print(".", end=""); time.sleep(0.5); timeout -= 1 if wlan.isconnected(): ip = wlan.ifconfig()[0] print("\n✅ 연결 완료! IP:", ip) return ip print("\n❌ Wi-Fi 연결 실패") return None def http_get_json(host, path): gc.collect() addr = socket.getaddrinfo(host, 443)[0][-1] s = socket.socket() s.connect(addr) try: ctx = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT) ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE # 피코엔 인증서 목록이 없어 검증 생략 s = ctx.wrap_socket(s, server_hostname=host) except AttributeError: # 옛 펌웨어 호환 s = ssl.wrap_socket(s, server_hostname=host) s.write(("GET %s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\nConnection: close\r\n\r\n" % (path, host)).encode()) buf = b"" while True: chunk = s.read(512) if not chunk: break buf += chunk s.close() return json.loads(buf.split(b"\r\n\r\n", 1)[1]) def get_rain_probs(): path = ("/v1/forecast?latitude=%s&longitude=%s" "&hourly=precipitation_probability" "&timezone=Asia%%2FSeoul&forecast_days=1" % (LAT, LON)) return http_get_json(HOST, path)["hourly"]["precipitation_probability"] def prob_to_color(p): if p is None: return (0, 0, 0) if p < 20: return (0, 30, 5) # 맑음 - 연초록 if p < 50: return (30, 25, 0) # 흐림 - 노랑 if p < 80: return (0, 10, 40) # 비 가능 - 파랑 return (15, 0, 40) # 비 확실 - 보라 def show(probs): for i, hour in enumerate(HOURS): p = probs[hour] np[i] = prob_to_color(p) print("LED %d = %2d시 → %s%%" % (i, hour, p)) np.write() # 10분마다 새 예보를 받아 LED를 갱신 ip = connect_wifi() if ip: while True: try: show(get_rain_probs()) except Exception as e: print("오류:", e) time.sleep(600)

💡 더 짧게 쓰고 싶다면 — requests 버전 (설치 1회) 위 무설치 버전이 기본이에요. 만약 requests를 설치할 수 있는 환경이라면, HTTP 부분을 훨씬 짧게 쓸 수 있습니다. Thonny 도구 → 패키지 관리에서 requests를 한 번 설치(피코가 와이파이 연결된 상태)한 뒤 아래 버전을 쓰세요. 동작은 똑같습니다.

〈 대안 · 날씨 시계 (requests 설치 버전) 〉 # === 오늘의 비 예보를 10개 LED에 담는 '날씨 시계' === # 6시~23시를 10칸으로 나눠, 각 칸의 색으로 강수확률을 보여 줍니다. # 맑음(연초록) → 흐림(노랑) → 비 가능(파랑) → 비 확실(보라) import network, time from machine import Pin from neopixel import NeoPixel from wifi_config import WIFI_SSID as SSID, WIFI_PASSWORD as PASSWORD try: import requests except ImportError: import urequests as requests LAT = 37.5665 # 우리 지역 위도 LON = 126.9780 # 우리 지역 경도 TIMING = (280, 515, 515, 745) NUM = 10 np = NeoPixel(Pin(16), NUM, timing=TIMING) # 6시~23시를 LED 칸 수만큼 고르게 나눈 대표 시각 (NUM만 바꾸면 자동 적용) HOURS = [round(6 + i * (23 - 6) / (NUM - 1)) for i in range(NUM)] def connect_wifi(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) print("Wi-Fi 연결 중", end="") timeout = 20 while not wlan.isconnected() and timeout > 0: print(".", end=""); time.sleep(0.5); timeout -= 1 if wlan.isconnected(): ip = wlan.ifconfig()[0] print("\n✅ 연결 완료! IP:", ip) return ip print("\n❌ Wi-Fi 연결 실패") return None def get_rain_probs(): url = ("https://api.open-meteo.com/v1/forecast" "?latitude=%s&longitude=%s" "&hourly=precipitation_probability" "&timezone=Asia%%2FSeoul&forecast_days=1" % (LAT, LON)) res = requests.get(url) data = res.json() res.close() return data["hourly"]["precipitation_probability"] # 24개 (0~23시) def prob_to_color(p): if p is None: return (0, 0, 0) if p < 20: return (0, 30, 5) # 맑음 - 연초록 if p < 50: return (30, 25, 0) # 흐림 - 노랑 if p < 80: return (0, 10, 40) # 비 가능 - 파랑 return (15, 0, 40) # 비 확실 - 보라 def show(probs): for i, hour in enumerate(HOURS): p = probs[hour] np[i] = prob_to_color(p) print("LED %d = %2d시 → %s%%" % (i, hour, p)) np.write() # 10분마다 새 예보를 받아 LED를 갱신 ip = connect_wifi() if ip: while True: try: show(get_rain_probs()) except Exception as e: print("오류:", e) time.sleep(600)

Step 4. 이번엔 여기에 웹 대시보드를 더해 봐요. ①→②에 이어 붙이는 ③ 개선 프롬프트입니다. (교재를 모르는 AI도 바로 작업할 수 있게, 필요한 정보가 모두 들어 있어요.)

✨ ③ 프롬프트 개선 — 웹 대시보드 더하기 (이어서 복사) 방금 만든 날씨 시계에 웹 대시보드를 더해줘. - 피코가 외부 라이브러리 없이 작은 웹서버(80번 포트)가 되게 해줘. - 브라우저가 '/data' 주소에서 JSON을 주기적으로 받아 화면을 자동 갱신하게 해줘. - 같은 와이파이의 스마트폰에서 접속하면 6시~23시 강수확률을 막대그래프로 보여주고, 색의 의미(범례)도 함께 표시해줘. - LED와 웹이 같은 데이터를 쓰고, 날씨는 지금처럼 10분에 한 번만 새로 받아와줘. 피코가 버겁지 않게. - 위도·경도와 LED 타이밍 값은 그대로 코드 맨 위에 두고, 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

💡 바이브코딩의 핵심 AI가 준 코드를 그대로 믿지 말고, ① timing 인자가 들어 있는지 ② 내 위도·경도를 쓰는지 ③ 너무 자주 API를 부르지 않는지 확인하세요. ‘동작을 우리말로 설명 → 받은 코드를 내 기준으로 점검’이 바이브코딩의 리듬입니다.

Step 5. 직접 설명하지 않아도, 아래 완성형 대시보드를 바로 써도 됩니다. LED를 켜면서 동시에 웹서버가 되어, 스마트폰/PC로 접속하면 피코 10칸과 똑같은 색의 칸 · 색의 뜻(범례) · 시간별 강수확률 막대를 보여 줍니다. (무설치 · main.py로 저장)

〈 전체 코드 · 날씨 LED + 웹 대시보드 (main.py) 〉 # === 오늘의 비 예보: 10개 LED + 웹 대시보드 (설치 불필요) === # 피코가 LED 날씨 시계이면서 동시에 웹서버가 됩니다. # 같은 와이파이의 스마트폰/PC에서 접속하면: # · 피코 10칸 LED와 똑같은 색의 칸 (이 시각에 비가 오는지) # · 색이 무슨 뜻인지 알려 주는 범례 # · 6시~23시 시간별 강수확률 막대그래프 import network, socket, ssl, json, time, gc from machine import Pin from neopixel import NeoPixel from wifi_config import WIFI_SSID as SSID, WIFI_PASSWORD as PASSWORD LAT = 37.5665 # 우리 지역 위도 (바꾸세요) LON = 126.9780 # 우리 지역 경도 HOST = "api.open-meteo.com" REFRESH = 600 # 날씨 갱신 주기(초). 600 = 10분 TIMING = (280, 515, 515, 745) NUM = 10 np = NeoPixel(Pin(16), NUM, timing=TIMING) HOURS = [round(6 + i * (23 - 6) / (NUM - 1)) for i in range(NUM)] # 강수확률 단계 → LED 색(rgb). 웹 범례 색·의미와 똑같이 맞춰 둡니다. # 0~20 맑음(연초록) · 20~50 흐림(노랑) · 50~80 비 가능(파랑) · 80~ 비 확실(보라) LEVELS = [(20, (0, 30, 5)), (50, (30, 25, 0)), (80, (0, 10, 40)), (101, (15, 0, 40))] state = {"probs": [None] * 24, "date": "", "fetched": None} def level_index(p): p = p if p is not None else 0 for i, (thr, _rgb) in enumerate(LEVELS): if p < thr: return i return len(LEVELS) - 1 def connect_wifi(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) print("Wi-Fi 연결 중", end="") timeout = 20 while not wlan.isconnected() and timeout > 0: print(".", end=""); time.sleep(0.5); timeout -= 1 if wlan.isconnected(): ip = wlan.ifconfig()[0] print("\n✅ 연결 완료! IP:", ip) return ip print("\n❌ Wi-Fi 연결 실패") return None def http_get_json(host, path): gc.collect() addr = socket.getaddrinfo(host, 443)[0][-1] s = socket.socket() s.connect(addr) try: ctx = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT) ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE # 피코엔 인증서 목록이 없어 검증 생략 s = ctx.wrap_socket(s, server_hostname=host) except AttributeError: # 옛 펌웨어 호환 s = ssl.wrap_socket(s, server_hostname=host) s.write(("GET %s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\nConnection: close\r\n\r\n" % (path, host)).encode()) buf = b"" while True: chunk = s.read(512) if not chunk: break buf += chunk s.close() return json.loads(buf.split(b"\r\n\r\n", 1)[1]) def refresh(): path = ("/v1/forecast?latitude=%s&longitude=%s" "&hourly=precipitation_probability" "&timezone=Asia%%2FSeoul&forecast_days=1" % (LAT, LON)) hourly = http_get_json(HOST, path)["hourly"] state["probs"] = hourly["precipitation_probability"] # 24개 (0~23시) state["date"] = hourly["time"][0][:10] # "YYYY-MM-DD" state["fetched"] = time.ticks_ms() for i, h in enumerate(HOURS): # LED 갱신 np[i] = LEVELS[level_index(state["probs"][h])][1] np.write() print("날씨 갱신:", state["date"]) def refresh_if_due(): if (state["fetched"] is None or time.ticks_diff(time.ticks_ms(), state["fetched"]) > REFRESH * 1000): try: refresh() except Exception as e: print("갱신 오류:", e) def data_json(): p = state["probs"] ago = 0 if state["fetched"] is None else \ time.ticks_diff(time.ticks_ms(), state["fetched"]) // 1000 leds = [{"h": h, "p": p[h], "lv": level_index(p[h])} for h in HOURS] hourly = [{"h": h, "p": p[h], "lv": level_index(p[h])} for h in range(6, 24)] return json.dumps({"date": state["date"], "ago": ago, "leds": leds, "hourly": hourly}) HTML = b"""<!DOCTYPE html> <html lang="ko"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>오늘의 비 예보 · LED 날씨 시계</title> <style> :root{ --bg:#0b1020; --panel:#161c30; --line:#26304d; --text:#e8edf7; --muted:#8b93ab; } *{ box-sizing:border-box; margin:0; padding:0; } body{ background:var(--bg); color:var(--text); padding:22px 14px; min-height:100vh; font-family:'Noto Sans KR',system-ui,-apple-system,sans-serif; } .wrap{ max-width:760px; margin:0 auto; } header{ text-align:center; margin-bottom:18px; } h1{ font-size:clamp(18px,4.5vw,26px); } .sub{ color:var(--muted); font-size:13px; margin-top:7px; } .card{ background:var(--panel); border:1px solid var(--line); border-radius:16px; padding:18px; margin:14px 0; } .h2{ font-size:12px; letter-spacing:1px; color:var(--muted); margin-bottom:14px; } .leds{ display:grid; grid-template-columns:repeat(10,1fr); gap:7px; } .led{ text-align:center; } .dot{ height:44px; border-radius:10px; border:1px solid rgba(255,255,255,.08); box-shadow:0 0 14px var(--g,transparent); transition:.5s; } .led .hr{ font-size:11px; color:var(--muted); margin-top:7px; } .led .pp{ font-size:12px; font-weight:700; margin-top:2px; } .legend{ display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(150px,1fr)); gap:12px; } .lg{ display:flex; align-items:center; gap:10px; font-size:13px; } .sw{ width:22px; height:22px; border-radius:6px; flex:0 0 22px; } .lg .r{ color:var(--muted); font-size:11px; } .bars{ display:flex; align-items:flex-end; gap:4px; height:130px; } .bar{ flex:1; display:flex; flex-direction:column; justify-content:flex-end; align-items:center; height:100%; } .bar .b{ width:100%; border-radius:4px 4px 0 0; transition:.5s; min-height:2px; } .bar .t{ font-size:9px; color:var(--muted); margin-top:5px; } </style> </head> <body> <div class="wrap"> <header> <h1>🌧️ 오늘의 비 예보 · LED 날씨 시계</h1> <div class="sub" id="sub">불러오는 중…</div> </header> <div class="card"> <div class="h2">LED 바 — 피코의 10칸과 똑같은 색</div> <div class="leds" id="leds"></div> </div> <div class="card"> <div class="h2">색이 뜻하는 것</div> <div class="legend" id="legend"></div> </div> <div class="card"> <div class="h2">시간별 강수확률 (6시 → 23시)</div> <div class="bars" id="bars"></div> </div> </div> <script> // 웹 범례 — 피코 LEVELS와 같은 의미/순서 const LV = [ { n:'맑음', c:'#22c55e', r:'0–20%' }, { n:'흐림', c:'#eab308', r:'20–50%' }, { n:'비 가능', c:'#3b82f6', r:'50–80%' }, { n:'비 확실', c:'#8b5cf6', r:'80–100%'} ]; document.getElementById('legend').innerHTML = LV.map(l => `<div class="lg"><span class="sw" style="background:${l.c}"></span> <div><div>${l.n}</div><div class="r">강수확률 ${l.r}</div></div></div>`).join(''); const pct = p => (p == null ? '-' : p + '%'); async function load(){ try{ const j = await (await fetch('/data')).json(); document.getElementById('sub').textContent = `${j.date} 예보 · ${j.ago}초 전 갱신 · 10분마다 자동 갱신`; document.getElementById('leds').innerHTML = j.leds.map(d => { const c = LV[d.lv].c; return `<div class="led"> <div class="dot" style="background:${c}; --g:${c}"></div> <div class="hr">${d.h}시</div> <div class="pp" style="color:${c}">${pct(d.p)}</div> </div>`; }).join(''); document.getElementById('bars').innerHTML = j.hourly.map(d => { const c = LV[d.lv].c; const h = (d.p == null ? 2 : Math.max(2, d.p)); return `<div class="bar" title="${d.h}시 ${pct(d.p)}"> <div class="b" style="height:${h}%; background:${c}"></div> <div class="t">${d.h}</div> </div>`; }).join(''); }catch(e){ document.getElementById('sub').textContent = '응답 없음 — 다시 시도 중…'; } } load(); setInterval(load, 30000); </script> </body> </html>""" def send_response(conn, status, content_type, body): header = ("HTTP/1.1 %s\r\nContent-Type: %s\r\nContent-Length: %d\r\n" "Access-Control-Allow-Origin: *\r\nConnection: close\r\n\r\n" % (status, content_type, len(body))).encode() conn.sendall(header + body) def run_server(): addr = socket.getaddrinfo("0.0.0.0", 80)[0][-1] srv = socket.socket() srv.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) srv.bind(addr) srv.listen(3) srv.settimeout(REFRESH) # 방문자가 없어도 주기적으로 깨어나 날씨를 갱신 print("대시보드 열림 — 위 주소로 접속하세요 (Ctrl+C로 종료)") while True: refresh_if_due() try: conn, _ = srv.accept() except OSError: # accept 타임아웃 → 위로 올라가 날씨 갱신 continue conn.settimeout(10) # 받은 연결은 블로킹으로! (서버 타임아웃이 상속되면 요청을 못 읽어 페이지가 안 열림) try: req = conn.recv(512).decode("utf-8", "ignore") if "GET /data" in req: send_response(conn, "200 OK", "application/json", data_json().encode()) else: send_response(conn, "200 OK", "text/html; charset=utf-8", HTML) except Exception as e: code = e.args[0] if e.args else None tip = {104: "브라우저가 연결을 먼저 끊음 (정상, 무시 OK)", 32: "응답 도중 연결이 끊김 (정상)", 110: "응답 대기 시간 초과", 11: "데이터가 아직 안 옴 (일시적)"}.get(code) print("요청 처리:", ("[%s] %s" % (code, tip)) if tip else ("오류 " + str(e))) finally: conn.close() ip = connect_wifi() if ip: refresh() print("대시보드 주소: http://%s" % ip) run_server()

🔑 대시보드 읽는 법 — 색이 곧 비 예보 화면의 10칸은 피코 LED와 1:1로 같아요. 칸 위 시각(6시·8시…)과 색을 보면 ‘이 시각에 비가 오는구나’를 알 수 있습니다. 🟩 맑음 0–20% · 🟨 흐림 20–50% · 🟦 비 가능 50–80% · 🟪 비 확실 80–100%. 아래 막대그래프는 6시~23시 전체 흐름이라, 파랑·보라가 모이는 구간이 ‘비 오는 시간대’입니다. 임계값(20·50·80)이나 색은 코드 맨 위 LEVELS에서 바꾸면 LED·웹이 함께 바뀝니다.

## 자주 하는 실수

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| ImportError: no module named 'requests' | requests 설치 버전을 쓰는데 모듈이 없음. | 기본(무설치) 버전을 쓰면 이 오류가 안 납니다. 굳이 requests 버전을 쓰려면 Thonny 도구 → 패키지 관리에서 requests를 와이파이 연결 후 설치하세요. |
| ssl/연결 오류로 멈춤 | TLS 연결이 일시적으로 실패하거나 메모리 부족. | 다시 실행해 보세요. 코드는 매 요청 전 gc.collect()로 메모리를 정리하고, 인증서 검증은 생략(CERT_NONE)합니다. 자주 끊기면 갱신 간격을 늘리세요. |
| 위도·경도를 바꿨는데 엉뚱한 지역 | 위도(LAT)와 경도(LON)를 바꿔 넣음. | 한국 기준 위도는 33~38, 경도는 124~132 범위예요. 둘이 바뀌면 바다 한가운데가 됩니다. |
| 메모리 오류로 멈춤 | HTTPS 응답이 큰데 자주 부름. | 필요한 항목(precipitation_probability)만 요청하고, 갱신 간격을 10분(600초) 이상으로 두세요. 위 코드는 이미 그렇게 했습니다. |
| 대시보드 주소가 안 열림 | 스마트폰이 피코와 다른 와이파이이거나 https로 접속. | 셸에 찍힌 주소를 http://(s 없이)로, 피코와 같은 와이파이에서 여세요. LED는 떠도 화면이 안 뜨면 갱신을 기다리거나 페이지를 새로고침하세요. |

## 스스로 점검하기

Q. Open-Meteo는 API 키가 필요한가요?

→ 아니요. 무료이고 키 없이 위도·경도만으로 씁니다.

Q. 강수확률 24개 중 6시 값은 어떻게 꺼내나요?

→ probs[6]. 리스트 인덱스가 곧 시각(0~23시)입니다.

Q. 왜 10분마다만 새로 받아오나요?

→ 날씨는 자주 안 바뀌고, 너무 자주 요청하면 피코 메모리·네트워크에 부담이 되기 때문입니다.

## Open-Meteo 자세히 알기

Open-Meteo는 독일의 비영리 프로젝트로, 여러 나라 기상청의 공개 수치예보 모델을 모아 누구나 쓰도록 공개합니다. API 키도, 회원가입도 필요 없고, 비상업·교육용은 자유롭게 쓸 수 있어요. 주소(URL) 하나에 ‘어디(위도·경도)·무엇(변수)·언제(기간)’를 적어 보내면, 그 자리에서 JSON으로 답을 줍니다.

▪ 여러 종류의 API — forecast(예보) · archive(1940년~ 과거 데이터) · air-quality(대기질) · marine(파고·해양) · elevation(고도). 주소의 앞부분만 바꾸면 됩니다.

▪ 고를 수 있는 변수 — 기온 temperature_2m · 습도 relative_humidity_2m · 강수확률 precipitation_probability · 풍속 windspeed_10m · 기압 surface_pressure · 자외선 uv_index · 일사량 shortwave_radiation

▪ 응답(JSON) 구조 — hourly.time(시각 배열)과 hourly.기온(값 배열)이 같은 순서로 짝을 이룹니다. 그래서 값[6]이 곧 그 날 6시 값이에요.

▪ 기간 고르기 — forecast_days=1(오늘) · past_days=7(지난 일주일) · archive는 start_date/end_date로 특정 기간.

🔬 더 알아보기 — ‘강수확률 60%’가 실제로 뜻하는 것 강수확률(POP, Probability of Precipitation)은 그 시간·그 지역에 0.1mm 이상의 비가 내릴 통계적 확률입니다. 비의 ‘양’이나 ‘세기’가 아니라 ‘올지 안 올지의 가능성’이에요. 흔한 오해 두 가지: · ‘60%’는 ‘하늘의 60%에 비가 온다’는 뜻이 아니에요. · ‘비가 60% 세기로 온다’는 뜻도 아니에요. 예보 모델이 같은 조건을 여러 번 시뮬레이션했을 때 10번 중 6번꼴로 비가 내렸다는 의미에 가깝습니다. 그래서 강수확률이 높아도 실제로 안 올 수 있고, 낮아도 소나기가 올 수 있어요. 수업에서 ‘확률’과 ‘실제 관측’의 차이를 이야기하기 좋은 소재입니다.

📖 이론 심화 — “60%인데 안 왔잖아요”에 답하기 강수확률 60%는 ‘같은 조건에서 10번 중 6번꼴로 비가 온다’는 뜻이라, 안 와도 예보가 틀린 게 아닙니다. 토론으로 키우기 좋은 질문 두 개: “확률 60% 예보가 맞았는지는 하루로 판정할 수 있을까요, 100일을 모아야 할까요?” “우산을 챙기는 기준은 몇 %가 합리적일까요 — 사람마다 달라도 될까요?” 수학의 확률·통계 단원과 바로 이어지는 소재입니다.

💡 변수 바꾸는 법 — 주소의 hourly= 뒤만 고치면 끝 앞서 만든 코드에서 요청 주소의 hourly= 뒤만 바꾸면 다른 데이터를 받습니다. · 기온: ...&hourly=temperature_2m · 자외선 지수: ...&hourly=uv_index · 일사량(태양광): ...&hourly=shortwave_radiation 여러 개를 쉼표로: ...&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m 과거 데이터는 주소를 https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive 로 바꾸고 &start_date=2015-06-01&end_date=2015-06-30 처럼.

★ 📈 하루 기온 곡선 — 기온을 받아 24시간 그래프 → 일교차·최고/최저 시각 찾기 (지구과학)

★ 🌡️ 기후변화 비교 — archive로 ‘10년 전 6월’과 ‘올해 6월’ 평균기온 비교 (환경·기후)

★ ☀️ 자외선 경보등 — uv_index가 높으면 LED 빨강 → 자외선 차단 알림 (보건·물리)

★ 🔆 태양광 발전 추정 — shortwave_radiation(일사량)으로 발전량 어림 (에너지·물리)

🔗 open-meteo.com/en/docs — 변수·파라미터 전체 문서

      https://open-meteo.com/en/docs

## 과학 수업에 쓸 만한 다른 오픈 API

Open-Meteo 말고도 무료에 대부분 키가 필요 없는 과학 데이터 API가 많아요 — 지진·ISS·일출몰·물질(화학)·생물 등. 과목별로 어떤 데이터를 주고 무엇을 탐구할 수 있는지를 부록 A에 한눈에 정리했고, 브라우저에서 바로 받아 그려 보는 라이브 대시보드(지도·그래프)로도 만들어 뒀습니다(국내 적용 여부도 표시). 키 없이 동작하는 것만 골랐고, 2026년 기준 응답을 확인했어요.

🔗 오픈 API 라이브 대시보드 갤러리 열기 (10종 · 5장 날씨 포함)

      dashboards/index.html

🔑 🇰🇷 국내 공식 데이터가 필요하면 — 공공데이터포털 ‘우리나라 공식 수치’가 필요한 수업(국내 지진·미세먼지·동네예보)이라면 공공데이터포털(data.go.kr)에서 무료 인증키를 받아 쓰세요. 글로벌 API보다 국내 정확도가 높습니다. · 기상청 동네예보·지진통보 (data.go.kr) — 국내 공식 기상·지진 · 에어코리아(한국환경공단) 미세먼지 — 측정소별 실시간 PM2.5/PM10 ※ 회원가입 + 서비스키 신청이 필요하고 응답 형식(XML/JSON)이 제각각이라, 초보 단계에선 키 없는 글로벌 API로 원리를 익힌 뒤 넘어오길 권합니다.

ℹ️ 피코로 가져올 때 한 가지 대부분 https + JSON이라, 이 장의 http_get_json()(소켓+ssl) 함수를 그대로 써서 받을 수 있어요. 다만 응답이 큰 API(지진 전체 목록, NASA 이미지 등)는 피코 메모리에 부담이 될 수 있으니, 필요한 항목만 요청하거나 수업에서는 컴퓨터(파이썬·브라우저)로 보여 주는 방법도 좋습니다.

# CHAPTER 06 · 우리반 공기질 기록 노트 (센서 → 구글 시트)

피코가 잰 공기질을 구글 시트에 1분마다 자동 기록합니다. 밤새 쌓인 데이터를 아침에 열어 보면 — 우리가 없는 동안의 교실이 보여요.

🎯 이 장을 마치면 · ‘실시간으로 보는 것’과 ‘기록으로 남기는 것’의 차이를 설명할 수 있다 · Google Apps Script 웹앱을 만들고 ‘모든 사용자’로 배포할 수 있다 · 피코에서 센서값을 HTTPS로 구글 시트에 자동 기록할 수 있다 · 쌓인 데이터를 차트·조건부 서식으로 탐구하고 결론 한 줄을 쓸 수 있다

💡 왜 배우나요? 지난 장에서 피코는 인터넷에서 데이터를 받아 왔죠(Open-Meteo). 이번엔 방향을 뒤집어 보냅니다. 3·4장의 공기질은 화면을 보는 ‘그 순간’만 알 수 있었어요 — 그런데 어젯밤 우리 교실 공기는 어땠을까요? 아무도 모릅니다. 기록하지 않았으니까요. 이 장에서는 피코가 잰 값을 구글 시트에 1분마다 한 줄씩 자동으로 쌓습니다. 시트는 무료이고, Apps Script 웹앱을 거치면 피코가 로그인 없이 URL 하나로 기록할 수 있어요. 데이터가 시간과 만나면, 순간의 숫자가 이야기가 됩니다.

## 핵심 개념 — ‘보는 것’에서 ‘남기는 것’으로

❓ 발문 — 개념을 질문으로 먼저 “어제 밤 11시, 우리 교실 공기질은 어땠을까요? 지금 알 수 있는 방법이 있나요?” — 없다는 답이 나오면 “왜 없을까요?”를 이어 물으세요. ‘기록하지 않았으니까’라는 답이 나오는 순간, 이 장의 필요성이 학습자 입에서 나온 셈입니다. “여러분 휴대폰 걸음 수는 어떻게 ‘어제 것’을 보여줄까요?”로 로깅이 이미 일상에 있음을 연결해도 좋아요.

▪ 로깅(logging) — 측정값을 시각과 함께 차곡차곡 저장하는 것. 걸음 수 앱, 블랙박스, 관측소가 모두 로깅 장치예요.

▪ 실시간 vs 기록 — 실시간(3·4장)은 지금을 알려주고, 기록은 변화·패턴·비교를 알려줍니다. ‘언제 나빠지나’는 기록만이 답할 수 있어요.

▪ 웹 앱(Web App) — URL을 부르면 실행되는 작은 프로그램. 우리는 Apps Script로 ‘값을 받아 시트에 한 줄 쓰는’ 웹앱을 만듭니다.

▪ 이번 장의 방향 — 1·3장: 피코가 서버(브라우저가 가지러 옴) → 5장: 피코가 받아옴 → 이번 장: 피코가 보냄. 도구는 같고 방향만 반대예요.

🔑 왜 구글 시트에 ‘바로’ 못 쓰나요? — 우편함이 필요한 이유 구글 시트에 직접 쓰려면 구글 로그인(인증)이 필요한데, 작은 피코는 그 복잡한 절차를 감당하기 어려워요. 그래서 중간에 Apps Script 웹앱이라는 우편함을 세웁니다 — 웹앱은 내 계정 권한으로 시트에 쓸 수 있고, 피코는 우편함 주소(URL)만 알면 값을 던져 넣으면 돼요. ‘로그인은 웹앱이, 배달은 피코가’ — 이 분업이 이 장의 핵심 구조입니다.

🔬 더 알아보기 — 리다이렉트 — 구글이 ‘저쪽 창구로 가세요’ 하는 것 피코가 웹앱 주소로 요청을 보내면, 구글은 종종 302라는 답과 함께 ‘진짜 처리는 이 주소에서 해요’라고 다른 주소를 알려줍니다. 은행에서 번호표를 뽑았더니 “이 업무는 3번 창구로 가세요” 하는 것과 같아요. 브라우저는 이걸 자동으로 따라가지만, 우리가 직접 만드는 피코 코드는 Location(새 주소)을 읽어 한 번 더 요청해야 합니다. 아래 완성 코드의 send() 함수가 정확히 그 일을 해요 — ‘실패’처럼 보이는 302가 사실은 정상 절차라는 것, 기억해 두세요.

## 그림으로 보기 — 데이터가 어떻게 쌓일까

마치 엽서를 보내는 것과 같아요. 피코가 지금 잰 숫자를 엽서에 적어 ‘구글 시트’라는 우편함으로 보내면, 시트에 새 줄이 하나씩 차곡차곡 쌓입니다. 👇

※ 이 자리의 그림·배선표·인터랙티브 도구는 웹 교재에서 확인하세요 (greatsong.github.io/2026-vibe-pico)

## 1단계 · 구글 쪽 준비 (한 번만 · 차근차근)

이 단계는 컴퓨터 브라우저에서만 진행합니다(피코는 아직 책상 위에). 화면이 여러 번 바뀌지만 순서대로 하면 5분이면 끝나요. 구글 계정이 필요합니다.

⚠️ ⚠️ 개인 구글 계정으로 하세요 (학교 계정 ✗) 학교에서 발급한 계정(구글 워크스페이스)은 관리자 설정에 따라 Apps Script가 막혀 있거나, 배포할 때 액세스 권한에 ‘모든 사용자’ 선택지가 아예 안 뜰 수 있어요(‘○○학교의 모든 사용자’까지만 나옴). 그러면 로그인을 못 하는 피코는 무조건 실패합니다. 뒤에서 ‘모든 사용자’가 목록에 안 보이면 십중팔구 이것 때문 — 개인 @gmail.com 계정으로 다시 진행하세요.

① 새 구글 시트 만들기  주소창에 sheets.new를 입력하면 새 시트가 열려요. (로그인이 안 돼 있으면 로그인 화면이 먼저 뜹니다.) 왼쪽 위 제목을 ‘우리반 공기질’처럼 바꾸고, 1행에 시각·값이라고 적어 둡니다.

② Apps Script 열기  시트 메뉴 확장 프로그램 → Apps Script를 누르면 코드 편집기가 새 탭으로 열려요. (‘확장 프로그램’ 메뉴가 안 보이면 화면이 좁은 거예요 — 창을 넓혀 보세요.)

③ 코드 붙여넣기 → 저장  편집기에 이미 적힌 function myFunction()…을 전부 선택(Ctrl+A · 맥은 ⌘A)해 지우고, 아래 코드를 통째로 붙여넣으세요. 파일 이름은 Code.gs 그대로 두고 저장(💾)합니다.

〈 Apps Script 코드 (Code.gs 에 붙여넣기) 〉 function doGet(e) { const sh = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0]; sh.appendRow([new Date(), Number(e.parameter.value)]); // [시각, 값] 한 줄 추가 return ContentService.createTextOutput("OK"); }

ℹ️ 이 다섯 줄이 하는 일 doGet은 누군가 이 웹앱 주소를 열 때마다 실행되는 함수예요. 주소 뒤에 붙어 온 value를 꺼내(e.parameter.value) 시트 맨 아래에 [지금 시각, 값] 한 줄을 추가하고(appendRow), ‘OK’라고 답합니다. 우편함에 편지가 오면 도장 찍고 서랍에 넣는 일을 코드 다섯 줄이 하는 거죠. 가운데 Number(…)는 문자로 도착한 값을 숫자로 바꿔서 넣는 부분 — 이래야 나중에 평균·차트가 제대로 됩니다.

① 시간대를 서울로  왼쪽 프로젝트 설정(⚙️) → 시간대 → (GMT+09:00) 서울로 바꿉니다. 안 바꾸면 기록 시각이 미국 시간으로 적혀서 나중에 그래프가 통째로 어긋나요. (그래도 시각이 이상하면 시트로 돌아가 파일 → 설정 → 시간대도 서울인지 확인하세요 — 표시 시간대는 시트 설정을 따릅니다.)

② 웹 앱으로 배포 시작  오른쪽 위 파란 배포 → 새 배포를 누르고, ‘유형 선택’ 옆 톱니바퀴(⚙️)를 눌러 웹 앱을 고릅니다. (처음이면 ‘프로젝트 이름을 입력하세요’ 창이 먼저 떠요 — ‘공기질기록’ 등 아무 이름이나 적고 넘어가면 됩니다.)

③ 권한 설정 후 배포  실행: 나 · 액세스 권한: 모든 사용자로 두고 배포를 누르세요. (피코는 로그인을 못 하니 꼭 ‘모든 사용자’!) 기본값(‘나만’)으로 두면 아무 오류 없이 조용히 실패합니다. ‘모든 사용자’가 목록에 없으면 학교 계정이에요 — 위 경고 콜아웃을 보세요.

④ 권한 승인 (처음 한 번만)  ‘액세스 승인’ → 내 구글 계정 선택 → ‘확인되지 않은 앱’ 경고가 떠도 정상 → 왼쪽 아래 고급 → ‘…(으)로 이동(안전하지 않음)’ → 허용. (화면에 따라 ‘허용’ 대신 항목에 체크하고 ‘계속’을 누르는 모양일 수 있어요 — 같은 뜻입니다.) 이 경고 화면에서 90%가 멈칫하는데, 아래 설명을 읽고 침착하게 통과하세요.

⑤ 웹 앱 주소 복사  마지막에 나오는 ‘웹 앱 URL’(/exec로 끝나는 긴 주소)의 복사를 누르세요. (디플로이 ID가 아니라 URL이에요! 브라우저 주소창의 편집 화면 주소도 아닙니다.) 메모장에 붙여 두면 다음 단계가 편해요.

💡 겁먹지 마세요 — ‘확인되지 않은 앱’ 경고 빨간/노란 경고 화면은 ‘구글이 아직 검토하지 않은 앱’이라는 뜻일 뿐이에요. 남이 만든 수상한 앱이 아니라 내가 방금 만든 스크립트라 안전합니다. 왼쪽 아래 ‘고급’ → ‘…(으)로 이동(안전하지 않음)’ → ‘허용’ 순서로 넘어가면 됩니다.

※ 이 자리의 그림·배선표·인터랙티브 도구는 웹 교재에서 확인하세요 (greatsong.github.io/2026-vibe-pico)

중간 점검 — 피코 없이 웹앱부터 시험! 위 상자에 주소를 붙여넣으면 🧪 테스트 링크가 생겨요. 링크를 누르거나, 직접 주소 뒤에 ?value=99를 붙여 새 탭에서 열어 보세요.

☐ 브라우저 화면에 OK라고 떴나요?

☐ 시트 탭으로 돌아가면 [방금 시각, 99] 한 줄이 생겼나요?

☐ 한 번 더 열면(새로고침) 줄이 하나 더 늘어나나요?

🔑 이 중간 점검이 반이에요 여기서 OK가 뜨면 구글 쪽은 완성 — 이후 문제가 생겨도 범인은 피코 쪽(와이파이·주소 오타)으로 좁혀집니다. 반대로 여기서 안 되면 피코를 붙여도 절대 안 돼요. ‘한 번에 다 만들고 몰아서 시험’ 대신 ‘반 만들고 반 시험’ — 디버깅의 기본기입니다.

ℹ️ 나중에 코드를 고치면 — 새 버전으로 재배포 Apps Script 코드를 수정했다면 배포 → 배포 관리 → 편집(연필) → 버전: 새 버전 → 배포로 다시 배포해야 반영됩니다. (주소는 그대로예요.) 편집기에서 저장만 하면 옛 코드가 계속 돕니다.

🗣 진행 멘트 — 이 단계는 ‘같이 천천히’ (15분) 이 장에서 시간을 잡아먹는 건 피코가 아니라 구글 화면입니다. 브라우저 화면을 스크린에 띄워 놓고 한 단계씩 같이 가세요. 특히 ① 배포 유형에서 톱니바퀴 → 웹 앱 ② 액세스 권한 ‘모든 사용자’ ③ 경고 화면의 ‘고급’ 위치, 이 세 화면에서 손이 올라옵니다. 중간 점검(?value=99)에서 전원 OK를 확인한 뒤 다음으로 넘어가세요 — 여기만 통과하면 나머지는 순조롭습니다.

🚨 예상 오류 — 시트가 안 쌓이면 십중팔구 배포 설정 막힘의 최다 원인 두 가지. ① 액세스 권한을 ‘모든 사용자’로 안 바꾸고 기본값(나만)으로 둠 — 피코는 로그인을 못 하니 아무 오류 없이 조용히 실패합니다. ② 코드를 고친 뒤 ‘새 버전’ 재배포를 안 함 — 저장만 하면 옛 코드가 계속 돕니다. “안 쌓여요” 손이 올라오면 피코 코드를 보기 전에 배포 관리 화면부터 함께 여세요. 셋째로 흔한 것: /exec 주소가 아니라 편집기 주소를 복사한 경우, 넷째: 학교 워크스페이스 계정이라 ‘모든 사용자’ 옵션 자체가 없는 경우입니다.

📖 이론 심화 — ‘모든 사용자’의 진짜 뜻 (보안 이야기) ‘모든 사용자’ 배포는 URL이 곧 열쇠라는 뜻입니다 — 주소를 아는 사람은 누구나 이 웹앱을 호출해 줄을 추가할 수 있어요. 그래서 웹앱 URL을 공개 게시판에 올리지 않게 안내하세요. 단, 우리가 만든 웹앱은 ‘한 줄 추가’만 할 수 있고 기존 데이터를 읽거나 지우지는 못합니다 — 권한을 필요한 만큼만 좁게 여는 설계(최소 권한 원칙) 자체가 좋은 보안 수업 소재예요. “왜 읽기 기능은 안 만들었을까?”를 물어보면 토론이 됩니다.

## 2단계 · 피코 연결 — 1분마다 자동 기록

ℹ️ 먼저 — 와이파이 정보 파일 (wifi_config.py) 이 코드는 와이파이 정보를 wifi_config.py에서 불러옵니다. 1장에서 이미 만들었다면 그대로 쓰면 돼요. 없다면 main.py와 같은 위치에 새로 만들어 두 줄만 적어 저장하세요. WIFI_SSID = "우리_와이파이_이름" WIFI_PASSWORD = "비밀번호" (피코는 2.4GHz 와이파이만 됩니다.)

Step 1. AI에게 이렇게 설명해 보세요. 하드웨어(3장 그대로: MQ-2 → A0)는 바뀐 게 없고, ‘보내는 곳’만 새로 생겼어요.

🤖 ① AI에게 이렇게 설명하세요 (그대로 복사) 라즈베리파이 피코 2 W에서 돌아가는 마이크로파이썬(MicroPython) 코드를 만들어줘. 센서값을 구글 시트에 자동 기록하는 장치야. - 가스센서(MQ-2)를 아날로그 입력인 26번 핀으로 읽어, 60초마다 구글 시트에 한 줄씩 기록하고 싶어. - 값이 출렁이지 않게 여러 번 읽어 평균을 낸 값을 보내줘. - 기록 방법: 구글 앱스 스크립트(Apps Script)로 배포한 웹 앱 주소('/exec'로 끝나는 전체 주소) 뒤에 '?value=측정값'을 붙여 요청을 보내는 방식이야. - 외부 라이브러리는 설치하지 말고 피코 기본 내장 기능(socket, ssl)만 써. 보안 인증서 확인은 건너뛰어도 되고, 구글이 다른 주소로 한 번 건너뛰게 하면(리다이렉트) 그것까지 따라가서 마무리해줘. - 와이파이 정보는 설정 파일(wifi_config.py)에서 불러오고, 웹 앱 주소와 보내는 주기는 코드 맨 위에 둬. - 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

Step 2. 직접 만들지 않아도, 아래 완성본을 쓰면 됩니다. 1단계의 주소 상자에 붙여넣었다면 코드에 이미 내 주소가 들어가 있어요 — 펼쳐서 복사만 하면 끝! (상자를 안 썼다면 코드 위쪽 WEB_APP_URL = "…" 줄의 따옴표 안 주소만 직접 바꾸세요. 양쪽 따옴표 "는 지우지 말고요.)

〈 ② 전체 코드 · 센서값 → 구글 시트 (main.py) 〉 # 공기질 기록 노트 — 센서값을 구글 시트에 1분마다 자동 기록 (설치할 것 없음) import network, socket, ssl, time, gc from machine import ADC, Pin from wifi_config import WIFI_SSID as SSID, WIFI_PASSWORD as PASSWORD # ↓ 이 따옴표 안 주소 전체를, 구글에서 복사한 웹 앱 주소(.../exec)로 바꾸세요 WEB_APP_URL = "https://script.google.com/macros/s/...여기에_주소_붙여넣기.../exec" INTERVAL = 60 # 몇 초마다 보낼지 (60 = 1분) gas = ADC(Pin(26)) # 가스센서 (그로브 A0) def read_avg(n=20): # 3장에서 배운 대로 — 여러 번 읽어 평균(출렁임 줄이기) return sum(gas.read_u16() for _ in range(n)) // n def connect_wifi(): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) print("Wi-Fi 연결 중", end="") t = 20 while not wlan.isconnected() and t > 0: print(".", end=""); time.sleep(0.5); t -= 1 print("\nOK" if wlan.isconnected() else "\n실패") return wlan.isconnected() def https_get(url): # 전체 주소(https://...)를 받아 요청 host, _, path = url[8:].partition("/") gc.collect() s = socket.socket() try: # 도중에 실패해도 소켓은 꼭 닫는다 (밤새 돌려도 안 새게) s.connect(socket.getaddrinfo(host, 443)[0][-1]) try: ctx = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT) ctx.verify_mode = ssl.CERT_NONE s = ctx.wrap_socket(s, server_hostname=host) except AttributeError: s = ssl.wrap_socket(s, server_hostname=host) s.write(("GET /%s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\nConnection: close\r\n\r\n" % (path, host)).encode()) buf = b"" while True: c = s.read(512) if not c: break buf += c return buf finally: s.close() def send(value): resp = https_get(WEB_APP_URL + "?value=" + str(value)) head = resp.split(b"\r\n\r\n", 1)[0] if b" 302 " in head or b" 301 " in head: # 구글이 다른 주소로 넘기면 따라가기 for line in head.split(b"\r\n"): if line.lower().startswith(b"location:"): https_get(line.split(b":", 1)[1].strip().decode()) break if connect_wifi(): n = 0 while True: v = read_avg() try: send(v) n += 1 print("시트로 보냄:", v, "(누적 %d줄)" % n) except Exception as e: print("실패(잠시 뒤 다시 시도):", e) if not network.WLAN(network.STA_IF).isconnected(): connect_wifi() # 밤새 기록 중 와이파이가 끊겨도 다시 붙는다 time.sleep(INTERVAL)

💡 잘 되는지 확인하는 법 코드를 실행한 채 구글 시트를 열어 두세요. 1분마다 줄이 하나씩 스르륵 늘어나면 성공! Thonny 아래 셸(Shell) 칸에 시트로 보냄: 1234 같은 메시지가 1분마다 찍혀도 잘 가는 거예요. 안 되면 아래 ‘자주 막히는 곳’으로.

🔑 둘은 ‘value’라는 이름으로 짝이에요 피코는 주소 뒤에 ?value=1234처럼 값을 붙여 보내고, Apps Script(1단계 코드)는 그 value를 꺼내 시트 ‘값’ 칸에 적습니다. 양쪽 이름이 같아서 짝이 맞는 거예요. 나중에 온도 등 값을 하나 더 보내고 싶으면 양쪽에 같은 이름을 하나 더 늘리면 됩니다.

ℹ️ 왜 딱 60초마다 안 와요? INTERVAL은 ‘쉬는 시간’만 정해요. 한 바퀴에는 쉬는 시간 + 인터넷으로 보내는 시간이 같이 들어가고, 전송 시간이 매번 조금씩 달라서 실제 간격은 설정값보다 살짝 길고 들쭉날쭉합니다. ‘정확한 초’보다 ‘꾸준히 기록’이 목적이라 괜찮아요.

Step 3. 1분마다 줄이 쌓이는 걸 확인했다면, 같은 대화에서 ③으로 더 똑똑하게 만들어 봐요.

✨ ③ 프롬프트 개선 — 기록을 더 똑똑하게 (이어서 복사) 방금 만든 구글 시트 기록 코드를 이어서 개선해줘. - 평소에는 5분마다 보내다가, 직전 값보다 크게 튀면(예: 1.5배 이상) 즉시 보내게 해줘. 조용할 땐 데이터를 아끼고, 사건이 나면 놓치지 않게. - 16번 핀의 열 칸 LED 바(WS2813, 타이밍 값 네 개 280, 515, 515, 745 지정 필수)로 전송 순간에 초록 불이 한 번 반짝이게 해줘. 보내는 게 눈에 보이게. - 와이파이가 잠깐 끊겨도 프로그램이 죽지 않고, 다시 연결해서 계속 기록하게 해줘. - 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘.

## 밤새 기록하기 — 시간이 데이터를 만든다

이 장의 진짜 실험은 수업이 끝난 뒤 시작됩니다. 우리가 집에 간 사이에도 피코는 1분마다 꼬박꼬박 기록해요 — 내일 아침, 수백 줄의 데이터가 우리를 기다립니다.

① main.py로 저장  코드를 피코에 main.py 이름으로 저장하세요(0장 참고). 그래야 컴퓨터 없이 전원만 꽂아도 자동 실행됩니다.

② 전원 확보  USB 어댑터(휴대폰 충전기면 충분)를 교실 콘센트에 꽂고 피코를 연결합니다. 보조배터리도 되지만 밤새 버티는지는 용량에 달렸어요.

③ 떠나기 전 확인  시트에 줄이 늘어나는 걸 확인하고 자리를 떠나세요. ‘아마 되겠지’는 다음 날 아침 빈 시트로 돌아옵니다. 중간 점검 때 넣은 테스트 줄(99)은 지우고 시작하면 내일 통계가 깨끗해요.

④ 다음 날 아침  시트를 열어 밤새 쌓인 데이터를 확인! 이제 아래 ‘탐구하기’로 넘어갑니다.

⚠️ 학교 와이파이가 밤에 꺼진다면 일부 학교는 야간에 와이파이를 끄거나 기기 간 통신을 차단해요. 그럴 땐 대안 두 가지 — ① 수업 중 점심시간 2~3시간만 기록해도 탐구는 충분히 됩니다. ② 데이터 무제한 폰이 있다면 핫스팟을 켜 둔 채 두는 방법도 있어요(배터리·요금 확인!). 목적은 ‘밤샘’이 아니라 ‘내가 안 보는 시간의 데이터’입니다.

🗣 진행 멘트 — 연수/수업 차시 배치 팁 이 장은 하루의 마지막 차시에 두는 게 가장 좋습니다. “피코는 밤새 일합니다. 내일 아침에 같이 열어 봐요”로 끝내고, 다음 날 첫 10분을 ‘밤새 데이터 열어 보기’로 시작하세요 — 리캡이 복습이 아니라 개봉식이 됩니다. 교실 전원·야간 와이파이는 전날 미리 확인해 두시고, 안 되는 환경이면 점심시간 기록으로 계획을 바꿔 안내하세요.

## 쌓인 데이터로 탐구하기 — 이 장의 본체

기록은 수단이고 탐구가 목적이에요. 시트에 쌓인 수백 줄은 그냥 보면 숫자 더미지만, 그래프로 바꾸는 순간 이야기가 됩니다.

① 차트 그리기  시각·값 두 열을 드래그로 선택 → 메뉴 삽입 → 차트. 차트 종류를 라인(선) 차트로 바꾸면 시간에 따른 곡선이 나타나요.

② 위험 구간 색칠  값 열을 선택 → 서식 → 조건부 서식 → ‘다음보다 큼’에 3장에서 정한 WARNING 값을 넣고 배경을 노랑으로. 위험 시간대가 시트에서 한눈에 보여요.

③ 통계 한 줄  빈 칸에 =MAX(B2:B), =MIN(B2:B), =AVERAGE(B2:B)를 넣어 밤새 최고·최저·평균을 구합니다.

★ 🌙 밤새 곡선 읽기 — 언제 가장 깨끗했나? 아무도 없는데 값이 튄 시각이 있다면 — 무슨 일이 있었을까? (난방 가동? 청소?)

★ 🚪 등교 순간 찾기 — 아침 그래프에서 사람이 들어온 시각을 값의 변화만으로 추리해 보세요. 실제 등교 시간과 맞나요?

★ 💨 환기 실험 — 창문을 10분 열었다 닫고, 그래프에서 환기 전-중-후를 비교하세요. 몇 분 만에 원래대로 돌아오나요?

★ 🏫 자리 비교 (모둠) — 피코 두 대를 창가 vs 복도쪽에 두고, 피코마다 시트를 하나씩 새로 만들어(1단계 반복) 각자의 주소로 기록 → 두 그래프를 나란히 놓고 어느 자리가 공기가 좋은지 데이터로 판정.

🔑 마무리는 ‘결론 한 줄’로 탐구의 끝은 그래프가 아니라 문장입니다. “우리 교실은 ___시쯤 공기가 가장 나쁘고, ___시에 환기하는 게 좋다” — 데이터를 근거로 이 문장의 빈칸을 채워 보세요. 숫자가 의사결정으로 바뀌는 순간이에요.

❓ 발문 — 그래프 앞에서 “이 그래프에서 확실히 말할 수 있는 것과 추측인 것을 나눠 볼까요?” — ‘새벽 3시에 값이 낮았다’(사실)와 ‘그건 아무도 없어서다’(추측)를 구분하는 훈련입니다. 이어서 “추측을 확인하려면 다음엔 뭘 기록해야 할까요?”를 물으면, 변인 통제와 추가 실험 설계로 자연스럽게 이어집니다.

## 자주 하는 실수

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 브라우저 테스트(?value=99)부터 안 됨 | 배포 설정 문제 — 피코 이전 단계. | 1단계로 돌아가 액세스 권한 ‘모든 사용자’, 주소가 /exec로 끝나는지부터 확인하세요. 여기가 안 되면 피코는 절대 안 됩니다. |
| 브라우저는 OK인데 피코만 실패 | 와이파이 문제이거나 주소를 잘못 붙여넣음. | 셸의 와이파이 메시지를 확인하고(2.4GHz만!), WEB_APP_URL에 /exec 전체 주소가 따옴표 안에 정확히 들어갔는지 보세요. 주소 앞뒤가 잘리는 실수가 흔해요. |
| 시트에 아무것도 안 쌓임 | 웹앱 액세스 권한이 ‘모든 사용자’가 아님. | 배포를 모든 사용자로 다시 하세요. 코드 수정 후엔 배포 관리 → 편집 → 새 버전으로 재배포해야 반영됩니다. |
| ImportError: no module named 'wifi_config' | wifi_config.py가 피코에 없음. | 위 2단계 안내대로 wifi_config.py를 main.py와 같은 위치에 만들고 와이파이 두 줄을 적으세요. |
| 셸에 ‘실패’라고 떠요 | 잠깐 인터넷이 끊겼을 때 그래요. | 한두 번은 괜찮아요 — 다음 차례에 다시 보냅니다. 계속 그러면 INTERVAL을 늘려 보세요. |
| 시각이 한국시간과 다름 | Apps Script 프로젝트 또는 시트의 시간대가 기본(미국). | Apps Script 프로젝트 설정(⚙️) → 시간대 → 서울, 그리고 시트 쪽 파일 → 설정 → 시간대도 서울인지 확인하세요. 이미 쌓인 줄의 시각은 안 바뀌니 초반에 확인! |
| 아침에 보니 기록이 중간에 끊김 | 전원이 뽑혔거나 야간에 와이파이가 꺼짐. | 콘센트·어댑터를 확인하고, 학교망 야간 차단이면 ‘점심시간 기록’으로 바꾸세요. 끊긴 시각 자체도 데이터예요 — 언제 끊겼는지 그래프로 찾아보세요. |

## 스스로 점검하기

Q. 피코가 구글 로그인 없이 시트에 쓸 수 있는 이유는?

→ Apps Script 웹앱을 ‘모든 사용자’로 배포해, URL만 알면 누구나(피코도) 호출할 수 있게 했기 때문. 로그인은 웹앱이 대신 해 줍니다.

Q. 이번 장에서 데이터가 흐르는 방향은 5장과 어떻게 다른가요?

→ 5장은 피코가 인터넷에서 받아 왔고(Open-Meteo), 이번 장은 피코가 인터넷으로 보냅니다(시트). 둘 다 피코가 클라이언트인 건 같아요.

Q. 피코를 붙이기 전에 웹앱만 따로 시험하는 방법은?

→ 브라우저에서 웹앱주소?value=99를 열어 OK와 시트의 새 줄을 확인합니다. ‘반 만들고 반 시험’이 디버깅의 기본기예요.

Q. 보내는 간격을 바꾸려면?

→ 코드 맨 위 INTERVAL 숫자를 바꾸면 됩니다. 60이면 1분, 300이면 5분마다.

Q. ‘실시간으로 보기’는 못 하고 ‘기록’만 할 수 있는 질문의 예는?

→ ‘어젯밤 언제 가장 나빴나’, ‘환기하면 몇 분 만에 돌아오나’, ‘창가와 복도 중 어디가 좋나’ — 모두 시간·비교가 필요한 질문들입니다.

# CHAPTER 07 · 자유 프로젝트

지금까지 배운 LED·센서·웹·날씨 API·시트 기록을 조합해, 나만의 작품을 바이브코딩으로 완성합니다.

🎯 이 장을 마치면 · 여러 기능을 조합해 새 작품을 기획할 수 있다 · AI에게 명확하게 설명하고, 받은 코드를 점검할 수 있다

💡 왜 배우나요? 도구는 다 익혔어요. 이제 ‘무엇을 만들까’가 남았습니다. 작은 아이디어 하나면 충분해요. 아래 아이디어와 프롬프트 틀을 출발점으로 삼아, 우리 교실·우리 집에 쓸모 있는 작품을 만들어 보세요.

## 아이디어 모음

★ 🌧️ 우산 알리미 — 날씨 시계(5장)에서 오늘 강수확률이 60% 넘는 시간대가 있으면, 현관 LED를 파랑으로 깜빡여 ‘우산 챙겨!’

★ 🌬️ 스마트 환기등 — 가스센서(3·4장) 값이 WARNING을 넘으면 LED를 노랑→빨강으로, 웹에 ‘환기하세요’ 알림.

★ 📶 와이파이 약한 자리 찾기 — RSSI 대시보드(1장)를 들고 다니며 집에서 신호가 약한 곳을 LED 게이지로 탐색.

★ 🌡️ 오늘 날씨 무드등 — 강수확률 대신 기온을 받아(Open-Meteo) 더우면 빨강, 추우면 파랑으로 방 전체 분위기 표현.

★ 🔭 과학 데이터 작품 — 부록 A 갤러리에서 API 하나 골라(지진·낮 길이·CO₂…) 값을 10칸 LED 게이지로. 각 페이지에 ‘AI에게 설명’ 프롬프트가 있어요.

★ 📒 일주일 공기질 리포트 — 기록 노트(6장)를 일주일 돌려 요일별 패턴을 차트로 비교하고, 데이터를 근거로 ‘우리 반 환기 규칙’을 제안하는 탐구 보고서.

🗣 진행 멘트 — 진행 팁 — 주제 정하기에 10분 이상 쓰지 않기 자유 프로젝트에서 가장 오래 막히는 건 코딩이 아니라 ‘뭘 만들지’입니다. 시작할 때 “10분 안에 주제를 정합니다. 못 정하면 위 아이디어 5개 중 하나를 골라 한 가지만 바꿔 보세요”라고 선을 그어 주세요. 시간 배분은 기획 10분 · 제작 60분 · 발표 준비 10분이 기본이고, 제작 30분쯤에 “지금 LED에 뭐라도 켜진 사람?”으로 한 번 점검하면 마지막에 몰리지 않습니다.

## AI에게 잘 설명하는 틀

막연히 ‘만들어 줘’보다, ① 지금 상태 → ② 추가할 동작 → ③ 제약(핀·timing·갱신주기)을 함께 설명하면 훨씬 정확한 코드를 받습니다.

🤖 AI에게 이렇게 설명하세요 — 틀 (복사해서 채우세요) [맥락] 내 피코는 지금 ____ 를 하고 있어. (예: 오늘 강수확률을 열 칸 LED에 색으로 표시) [하드웨어] 열 칸짜리 LED 바(WS2813)는 16번 핀, 만들 때 타이밍 값 네 개(280, 515, 515, 745) 지정 필요 / 가스센서(MQ-2)는 아날로그 26번 핀 / 와이파이 정보는 설정 파일(wifi_config.py)에서 불러옴. [작업] 여기에 ____ 기능을 더해줘. (예: 강수확률이 60%를 넘으면 LED 깜빡이기) [제약] 외부 라이브러리는 최소로, 데이터 갱신은 ____초마다. [출력] 복사해서 바로 돌아가는 완결형 main.py 전체를 한 번에 줘. 받은 코드에서 핀 번호와 타이밍 값이 내 것과 같은지 확인할게.

💡 점검 체크리스트 받은 코드를 올리기 전에: ① timing=(280,515,515,745) 있는지 ② 핀 번호(16 / 26)와 포트(D16 / A0) 맞는지 ③ 무한 반복 속 sleep으로 쉬어 주는지 ④ 와이파이/네트워크 요청이 과하지 않은지.

## 마무리

❓ 발문 — 발표에서는 코드가 아니라 프롬프트를 묻기 발표 때 “코드를 설명해 보세요” 대신 “AI에게 뭐라고 설명했나요? 왜 그렇게 말했나요?”를 물어보세요. 프롬프트가 곧 설계도라서, 이 질문에 답하다 보면 핀 번호·timing·갱신 주기 같은 제약을 어떻게 챙겼는지가 저절로 드러납니다. “처음 받은 코드에서 뭘 고쳐 달라고 했나요?”를 이어 물으면 점검 습관까지 확인할 수 있어요.

여기까지 왔다면, 여러분은 센서로 데이터를 모으고 · 인터넷의 데이터를 주고받고 · LED와 웹으로 표현하고 · 기록으로 남겨 탐구하는 데이터 기반 탐구의 한 사이클을 전부 경험한 거예요. 도구는 거들 뿐, 진짜 중요한 건 ‘무엇을, 왜 만드는가’입니다. 멋진 작품을 만들어 보세요! 🎉

# 부록 A · 부록 · 오픈 API 한눈에 보기

프로젝트에 쓸 만한 과목별 오픈 API 카탈로그예요. 각 API가 어떤 데이터를 주고 무엇을 탐구할 수 있는지 보고, 바로 살아 있는 대시보드로 들어가 보세요.

💡 왜 배우나요? 5장에서 API로 데이터를 받아 표현하는 흐름을 익혔죠. 이 부록은 과목별 오픈 API를 한눈에 정리한 카탈로그예요 — 각 API가 어떤 데이터를 주고 어떤 탐구를 할 수 있는지, 그리고 브라우저에서 바로 그려 보는 라이브 대시보드로 연결됩니다. 피코로 직접 받아오려면 5장 ‘날씨 시계’에서 쓴 socket+ssl 방식을 그대로 응용하면 돼요. (API는 2026년 기준 응답 확인)

## 이 부록 쓰는 법

🔑 🌐 라이브 대시보드로 데이터를 ‘직접’ 만나 보기 각 API 카드의 ‘라이브 대시보드 열기’를 누르면, 브라우저에서 지금 데이터를 받아 지도·그래프로 그려 주는 페이지가 열려요(설치·피코 없이 클릭만). 위치·물질·종을 바꿔 가며 탐구하고, 페이지마다 ‘🔎 탐구 질문’도 있습니다.

🔗 오픈 API 라이브 대시보드 갤러리 열기 (10종 · 5장 날씨 포함)

      dashboards/index.html

ℹ️ 국내 적용 여부 한눈에 🇰🇷 국내 OK(일출몰·생물) · 🌍 전 지구라 국내도 포함(대기질·ISS) · 🌐 국적 무관(화학·천문) · 🌎 해외 위주(지진은 국내 드묾 → 기상청 권장). 국내 공식 데이터는 공공데이터포털(키 필요)을 쓰세요.

🗣 진행 멘트 — 진행 팁 — 교과 연계로 소개하기 갤러리 10종을 하나씩 다 보여 주기보다, “내 과목과 닿는 API 하나를 골라 10분 탐구해 보세요”라고 던지는 편이 낫습니다. 지구과학=지진·일출몰, 화학=PubChem, 생물=GBIF, 환경=대기질·CO₂, 물리·에너지=ISS·태양광 — 이렇게 과목별 짝을 한 줄씩만 안내하고, 마무리에 “이 데이터로 수업에서 뭘 시켜 보고 싶은지” 한 사람씩 말하게 하면 자기 수업과 연결된 채 끝납니다.

## 1) 미세먼지 (대기질) — 환경 🌍

📊 어떤 데이터 — PM2.5·PM10·오존 등 시간별 대기질(Open-Meteo, 키 불필요).

      🔎 어떤 탐구 — 지금 등급(좋음~매우나쁨) 판정 · 하루 중 미세먼지가 높은 시간대 찾기 · 우리 동네와 다른 지역 공기질 비교.

🔗 이 API 라이브 대시보드 열기

      dashboards/airquality.html

## 2) 전 세계 지진 — 지구과학 🌎

📊 어떤 데이터 — 실시간 지진의 규모·위치·깊이·시각(USGS, 키 불필요).

      🔎 어떤 탐구 — 세계 지도에 찍어 ‘불의 고리’ 패턴 관찰 · 규모별 발생 수 세기 · 최대 규모 추적. (국내 지진은 드물어 기상청 권장)

🔗 이 API 라이브 대시보드 열기

      dashboards/earthquake.html

## 3) 국제우주정거장 ISS — 천문·물리 🌍

📊 어떤 데이터 — ISS의 실시간 위·경도·고도·속도(wheretheiss, 키 불필요).

      🔎 어떤 탐구 — 지금 어느 나라 상공인지 지도로 추적 · 내 위치와의 거리 · 궤도가 물결치는 이유(궤도 경사) 탐구.

🔗 이 API 라이브 대시보드 열기

      dashboards/iss.html

## 4) 일출·일몰·낮 길이 — 천문·지구과학 🇰🇷

📊 어떤 데이터 — 일출·일몰·남중시각·낮 길이(sunrise-sunset, 키 불필요).

      🔎 어떤 탐구 — 계절별 낮 길이 변화 · 위도를 바꿔 적도 vs 극지방(백야·극야) 비교.

🔗 이 API 라이브 대시보드 열기

      dashboards/sunrise.html

## 5) 물질 정보 — 화학 🌐

📊 어떤 데이터 — 물질 이름 → 화학식·분자량·2D/3D 구조(PubChem, 키 불필요).

      🔎 어떤 탐구 — 여러 물질 분자량 비교 · 3D 구조를 돌려 보며 모양 이해 · 화학식만 보고 물질 맞히기.

🔗 이 API 라이브 대시보드 열기

      dashboards/pubchem.html

## 6) 우리나라 생물 관찰 — 생물 🇰🇷

📊 어떤 데이터 — 생물 종별 관찰 기록·위치·날짜(GBIF, 한국 약 880만 건, 키 불필요).

      🔎 어떤 탐구 — 관찰 지점을 지도에 찍어 분포(도시 vs 산) · 월별(계절) 분포 · 철새 vs 텃새 비교.

🔗 이 API 라이브 대시보드 열기

      dashboards/gbif.html

## 7) NASA 우주 데이터 — 천문 🌐 (키 필요)

📊 어떤 데이터 — 오늘의 천문사진(APOD)과 오늘 지구 곁을 지나는 소행성(NeoWs, NASA).

      🔎 어떤 탐구 — 매일 우주사진 감상 · 오늘 가까운 소행성의 거리(달까지 거리의 몇 배)·크기·위험 여부 비교.

      ※ NASA만 API 키가 필요해요. 대시보드는 공용 DEMO_KEY로 동작하고(횟수 제한), 막히면 api.nasa.gov에서 무료 키를 받아 넣으면 돼요.

🔗 이 API 라이브 대시보드 열기

      dashboards/nasa.html

## 8) 태양·바람 에너지 — 에너지·물리·지구 🌍

📊 어떤 데이터 — 지역별 월평균 일사량·풍속(NASA POWER, 키 불필요).

      🔎 어떤 탐구 — 우리 지역 태양광 발전 잠재력 · 적도·사막·극지방 일사량 비교 · 계절(여름↑ 겨울↓) 차이.

🔗 이 API 라이브 대시보드 열기

      dashboards/energy.html

## 10) 나라별 CO₂·에너지 — 환경·에너지 🌍

📊 어떤 데이터 — 나라별 1인당 CO₂ 배출·재생에너지 비중 등(World Bank, 키 불필요).

      🔎 어떤 탐구 — 한국 vs 주요국 비교 · 세계지도/버블로 대륙별 패턴 · 우리나라 순위 확인.

🔗 이 API 라이브 대시보드 열기

      dashboards/worldbank.html

# 부록 C · 부록 · 용어 사전

프롬프트와 본문에서 만나는 용어를 한 줄씩 정리했어요. AI에게 설명할 때 이 낱말을 그대로 쓰면 훨씬 정확한 코드를 받습니다.

💡 왜 배우나요? 프롬프트에는 코드를 쓰지 않아요. 대신 정확한 낱말을 씁니다. ‘그거’ 대신 ‘타이밍 값’, ‘저장하는 파일’ 대신 ‘wifi_config.py’라고 말하면 AI가 헤매지 않아요. 뜻이 가물가물할 때 이 페이지로 돌아오세요.

## 기본 도구

🗣 진행 멘트 — 활용 팁 — 수업 내내 옆 탭에 열어 두게 하기 이 페이지는 읽고 끝내는 자료가 아니라 수업 내내 옆 탭에 띄워 두는 사전입니다. 첫 시간에 “브라우저 탭 하나는 항상 용어 사전”을 규칙으로 정하고, 수업 중 ‘타이밍 값’·‘임계값’ 같은 낱말이 나올 때마다 “사전에서 찾아 옆 사람에게 한 줄로 설명해 보세요”를 시키세요. 프롬프트에 정확한 낱말을 쓰는 습관이 곧 바이브코딩 실력이 됩니다.

▪ 마이크로파이썬 (MicroPython) — 피코 같은 작은 컴퓨터에서 돌아가도록 만든 파이썬. 펌웨어를 한 번 설치하면 피코가 파이썬 코드를 알아듣습니다.

▪ 펌웨어 (firmware) — 기기를 켰을 때 가장 먼저 도는 기본 소프트웨어. 컴퓨터의 운영체제에 해당하는 피코의 속살.

▪ Thonny (토니) — 코드를 쓰고 피코로 보내는 편집기. 아래쪽 셸 칸으로 피코와 대화합니다.

▪ 셸 (Shell) — 코드를 한 줄씩 바로 실행해 보고, 피코가 보낸 메시지를 보여 주는 대화창.

▪ main.py — 피코에 이 이름으로 저장하면 전원만 넣어도 자동 실행되는 파일.

▪ wifi_config.py — 와이파이 이름과 비밀번호를 따로 적어 두는 설정 파일. 여러 코드가 함께 씁니다.

## 하드웨어

▪ 핀 (GP 번호) — 피코 다리 하나하나에 붙은 번호. ‘16번 핀’은 GP16을 말해요.

▪ 그로브 포트 (D·A) — 센서 케이블을 딸깍 꽂는 자리. D는 디지털(D16), A는 아날로그(A0).

▪ 디지털 / 아날로그 — 켜짐·꺼짐 두 가지로 나뉘는 신호(디지털)와, 밝기·농도처럼 연속으로 이어지는 신호(아날로그).

▪ ADC — 아날로그 신호를 0~65535 사이 숫자로 바꿔 읽어 주는 변환기. 가스센서를 읽을 때 씁니다.

▪ LED 바 (WS2813) — 색 LED 열 칸이 한 줄로 붙은 부품. 칸마다 다른 색을 켤 수 있어요.

▪ 타이밍 값 — WS2813 LED에게 0과 1을 구분해 주는 신호 길이 네 개(280, 515, 515, 745). 빠뜨리면 색이 깨집니다.

▪ MQ-2 — 공기 중 가스를 감지하는 센서. 가스가 짙을수록 큰 값을 내보냅니다.

▪ 이동 평균 — 여러 번 읽어 평균을 내서 값의 출렁임을 줄이는 방법.

▪ 기준값 (임계값) — 안전/주의/위험처럼 상태를 가르는 기준 숫자. 환경마다 달라서 직접 보고 정합니다.

## 인터넷과 데이터

▪ 와이파이 2.4GHz — 피코가 붙을 수 있는 와이파이 종류. 이름이 ‘…5G’로 끝나는 5GHz 전용 망에는 못 붙어요.

▪ SSID — 와이파이의 이름.

▪ RSSI · dBm — 신호 세기와 그 단위. 항상 음수이고, 0에 가까울수록(-50) 강하고 멀수록(-85) 약해요.

▪ 웹서버 · 포트 — 브라우저의 접속을 기다렸다 화면이나 데이터를 돌려주는 프로그램. 포트는 그 문 번호(웹은 보통 80번).

▪ JSON — 데이터를 주고받을 때 쓰는 글자 형식. {"이름": 값} 모양으로 생겼어요.

▪ API — 정해진 양식으로 요청하면 정해진 형식으로 결과를 돌려주는 창구. 관공서 민원 창구와 같은 원리.

▪ socket · ssl — 피코에 기본 내장된 인터넷 접속 기능과 암호화 기능. 추가 설치 없이 쓸 수 있어요.

▪ 인증서 — 서버가 진짜인지 확인하는 신분증. 공개 데이터 수업에서는 확인을 건너뛰어도 안전합니다.

▪ 리다이렉트 — 서버가 ‘다른 주소로 가 보세요’ 하고 안내하는 것. 구글 시트에 기록할 때(6장) 만나요.

▪ 로깅 — 측정값을 시각과 함께 차곡차곡 저장하는 것(6장). 걸음 수 앱·블랙박스가 다 로깅 장치예요.

▪ Apps Script — 구글 시트에 딸린 작은 프로그래밍 도구. 우리는 ‘값을 받아 시트에 한 줄 쓰는’ 웹앱을 만들 때 써요(6장).

▪ 웹 앱 · /exec 주소 — URL을 부르면 실행되는 프로그램. Apps Script로 배포하면 /exec로 끝나는 주소가 생기고, 피코는 이 주소로 값을 보냅니다.

▪ Chart.js — 브라우저에서 그래프를 그려 주는 도구. 피코는 숫자만 보내고 그림은 브라우저가 그립니다.

▪ Open-Meteo — 키도 회원가입도 필요 없는 무료 날씨 서비스. 위도·경도만 보내면 예보를 돌려줍니다.

▪ 위도 · 경도 — 지구 위 위치를 나타내는 두 숫자. 한국은 위도 33~38, 경도 124~132 범위.

▪ 강수확률 — 그 시각·그 지역에 비가 내릴 통계적 가능성(%). 비의 양이 아니라 올지 안 올지의 가능성이에요.